| 办理科室 |  | 经办人 |  | 打印份数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 审批领导 |  | 审批时间 |  |

长子环函〔2024〕3号

长治市生态环境局长子分局

关于汇晟达污水处理站建设项目环境影响

报告表的批复

长治市汇晟达工贸有限公司：

你单位报送的《汇晟达污水处理站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。经我局研究现批复如下：

该项目（项目代码：2306-140428-89-05-375333）建设地点位于山西省长治市长子县丹朱镇孟家庄村南300m处。工程建设内容主要包括：新建一座调节池、混凝池、絮凝池、沉淀池、中间水池、回用水池、污泥池及设备间（过滤间、加药间、臭氧间、监测站房）等。煤层气采出水处理规模为600m3/d。项目总投资400万元，其中环保投资9.5万元。

一、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我分局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：

（一）加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。施工过程中合理安排工期，施工场地周围设置围挡，建筑施工场地内路面进行硬化，采取湿法作业，对产生扬尘的场地进行洒水，合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾，对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不沿途撒漏。要求建设单位购置或租用油耗低、效率高、满足排放标准的车辆和施工机械，禁止擅自拆除、破坏或者非法改装非道路移动机械污染控制装置，禁止使用不符合环保要求的柴油，运输车辆必须尾气达标。

2、施工场地设置沉淀池，施工废水经收集沉淀后，用于施工现场洒水抑尘，不外排；沉积物定期清掏，与施工建筑垃圾一同运至指定的建筑垃圾填埋场处置。生活污水排入旱厕，定期清掏。

3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用低噪声设备，确保施工场地噪声达标排放。

4、施工期间产生的施工固废和生活垃圾进行分类收集，能回收的回收利用，不能回收的要在合适地点收集，同时及时清运，不得长期堆存影响环境。

（二）加强运营期环境管理

1、落实大气污染防治措施。加强对污水处理站产生的恶臭气体和污水罐车运输扬尘治理。污水处理站各污水处理单元要加盖密闭处理，定期喷洒生物掩臭剂，污水处理站四周加强植树绿化，进行绿化隔离、种植乔灌木，以最大限度减少恶臭对周边环境的影响。采用洒水罐车对易起尘路段定期洒水降尘，减少运输扬尘。

2、加强运营期水环境影响和保护。煤层气采出水经处理达标后，通过排水管道和小河沟最终排入浊漳南源。其中COD、NH3-N、TP应满足《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中矿井水水污染物排放限值，全盐量应满足《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中其他排水水污染物二级标准，其余指标应达标排放。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振、厂房屏蔽、定期维护等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、做好固体废物的分类处置和综合利用。在厂区内设置危废暂存间，废机油、废油桶、废酸碱包装物等危险废物在危废暂存间内分区存放，定期交有资质的单位处置。污水处理站污泥经压滤脱水后，集中收集，运往于该项目签有协议的长子县山西霍尔辛赫煤业有限责任公司矸石填埋场填埋处置。废活性炭收集后再生利用。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

三、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

四、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

五、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年后决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。

六、长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2024年2月1日