| 办理科室 |  | 经办人 |  | 打印份数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 审批领导 |  | 审批时间 |  |

长子环函〔2024〕20号

长治市生态环境局长子分局

关于山西三净三尘环保科技有限公司年产60万吨脱硫剂生产线项目环境影响报告表的批复

山西三净三尘环保科技有限公司：

你单位报送的《山西三净三尘环保科技有限公司年产60万吨脱硫剂生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。经我局研究现批复如下：

该项目（项目代码：2401-140463-89-01-437671）建设地点位于山西省长治市长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区创业街1号。工程建设内容主要包括：新建一间3115m2原料堆棚，一间1073.5m2粉磨车间，一间81m2空压机站等。年产60万吨脱硫剂。项目总投资3000万元，其中环保投资110万元。

一、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我分局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：

（一）加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。施工过程中合理安排工期，施工场地周围设置围挡，建筑施工场地内路面进行硬化，采取湿法作业，对产生扬尘的场地进行洒水，合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾，对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不沿途撒漏。要求建设单位购置或租用油耗低、效率高、满足排放标准的车辆和施工机械，禁止擅自拆除、破坏或者非法改装非道路移动机械污染控制装置，禁止使用不符合环保要求的柴油，运输车辆必须尾气达标。

2、施工场地设置沉淀池，施工废水经收集隔油沉淀后，用于施工现场洒水抑尘，不外排；沉积物定期清掏，与施工建筑垃圾一同运至指定的建筑垃圾填埋场处置。生活污水排入旱厕，定期清掏。

3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用低噪声设备，确保施工场地噪声达标排放。

4、施工期间产生的施工固废和生活垃圾进行分类收集，能回收的回收利用，不能回收的要在合适地点收集，同时及时清运，不得长期堆存影响环境。

（二）加强运营期环境管理

1、落实大气污染防治措施。入料粉尘采取三面围挡+顶棚半封闭措施，经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒高空排放。其余有组织粉尘产污点均密封，设置排气口通过管道连接布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒排放。

原料库为全密闭结构，物料的输送过程均在全密闭的输送带、转载点、提升机中进行，对于各设备间连接件，采用焊接或密封垫的法兰连接，各设备的进出料口全部采用密封连接。

- 加强运营期水环境影响和保护。冲洗平台设20m3沉淀水池，冲洗废水沉淀处理后回用；厂区设200m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后回用于厂区抑尘洒水；生活污水排入厂内化粪池，化粪池定期清掏用于田地施肥。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振、厂房屏蔽、定期维护等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、做好固体废物的分类处置和综合利用。在厂区内设置危废贮存库，废机油、废油桶、废手套、废棉纱等危险废物在危废贮存库内分区存放，定期交有资质的单位处置。产生的废铁渣、废包装袋收集后在原料库房内暂存，外售综合利用；除尘灰收集后进入原料库，掺入原料中回收利用；洗车平台底泥外售用于铺路。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

三、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

四、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

五、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年后决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。

六、长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2024年5月22日