| 办理科室 |  | 经办人 |  | 打印份数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 审批领导 |  | 审批时间 |  |

长子环函〔2024〕22号

长治市生态环境局长子分局

关于长治职业技术学院现代农业产教融合实训

基地项目环境影响报告表的批复

长治职业技术学院：

你单位报送的《长治职业技术学院现代农业产教融合实训基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。经我局研究现批复如下：

该项目（项目代码：2308-140400-89-01-491189）建设地点位于山西省长治市长子县鲍店镇东街，长治职业技术学院西校区内。工程建设内容主要包括：新建1栋综合实训楼、1栋技能鉴定中心楼、1栋餐厅、2栋公寓楼、4栋养殖实训基地、1栋堆肥车间、1栋冷库、1栋动物医院、1栋繁殖中心、1栋饲料研发中心、2栋智慧温室以及供水、供热等公辅、环保工程，总建筑面积26415.31m2。项目总投资11707.43万元，其中环保投资130万元。

一、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我分局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：

（一）加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。施工过程中合理安排工期，施工场地周围设置围挡，建筑施工场地内路面进行硬化，采取湿法作业，对产生扬尘的场地进行洒水，合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾，对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不沿途撒漏。要求建设单位购置或租用油耗低、效率高、满足排放标准的车辆和施工机械，禁止擅自拆除、破坏或者非法改装非道路移动机械污染控制装置，禁止使用不符合环保要求的柴油，运输车辆必须尾气达标。

2、施工场地设置沉淀池，施工废水经收集沉淀后，用于施工现场洒水抑尘，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏。

3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用低噪声设备，确保施工场地噪声达标排放。

4、施工期间产生的施工固废和生活垃圾进行分类收集，能回收的回收利用，不能回收的要在合适地点收集，同时及时清运，不得长期堆存影响环境。

（二）加强运营期环境管理

1、落实大气污染防治措施。加强对综合实训楼实训过程的实验废气、养殖实训基地恶臭及饲料研发等废气治理。实验废气经收集后通过1套活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放；养殖实训基地恶臭废气经收集后通过1套生物过滤装置处理，处理后经15m高排气筒排放；饲料研发废气收集后通过1套布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放。

2、加强运营期水环境影响和保护。养殖废水经管道收集后进入厌氧发酵罐无害化处理后沼液作为肥料综合利用，沼渣经固液分离后与固体粪便一起进入堆肥车间经堆肥处理后作为肥料综合利用；动物医院废水、综合实训楼等实训废水经收集后进入一体化污水处理设施，处理后回用于校园绿化及道路洒水，不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水一起经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入长子县鲍店镇生活污水处理站。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，产噪设备采取基础减振、厂房屏蔽、定期维护等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

4、做好固体废物的分类处置和综合利用。在厂区内设置危废暂存库，实训过程产生的铬酸钾等含重金属无机废液、含有机溶剂废液、废酸、废碱、废药物、药品、废农药包装物、医疗废物、废矿物油、废活性炭等危险废物在危废暂存间内分区存放，定期交有资质的单位处置；养殖粪便、污泥堆肥处理后作为肥料综合利用，病死畜禽尸体安全填埋处置，餐厨垃圾定期由有资质单位处置，废脱硫剂定期由厂家回收，生活垃圾交由环卫部门统一清运。

三、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

四、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

五、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年后决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。

六、长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2024年5月22日