| 办理科室 |  | 经办人 |  | 打印份数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 审批领导 |  | 审批时间 |  |

长子环函〔2024〕23号

长治市生态环境局长子分局

关于山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺

开发及产业化研究项目环境影响报告书的批复

山西卓联锐科中试基地有限公司：

你单位报送的《山西卓联锐科中试基地有限公司结晶工艺开发及产业化研究项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及报批申请已收悉。经我局研究现批复如下：

该项目（项目代码：2207-140428-89-05-645388）位于长子县宋村镇常村东约450m处，属于长子县宋村镇新兴产业集聚区范围内。建设内容主要包括：结晶小试研发楼、中试车间、装备制造车间、装备库房、原料储罐区、危化品罐区等，项目实施后可实现年生产、销售专业定制化非标结晶设备24套/年。项目总投资5500万元，其中环保投资107万元。

一、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告书》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设及运行中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：

(一)加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。施工期应严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施。土方开挖设置围挡；对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不遗撒外漏；设置洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网；确保建筑工地扬尘污染控制达到“六个百分之百”要求。

2、施工期间产生的施工废水和生活污水经收集沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不得外排。

3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用辐射噪声小、振动小的低噪声设备，确保施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

4、施工期间产生的多余弃土及建筑垃圾进行分类收集，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的要在合适地点收集，同时及时清运，不得长期堆存影响环境；生活垃圾收集后及时清运至环卫部门指定地点处置，不得随地丢弃。

(二)加强运营期环境管理

1、落实大气污染防治措施。研发、检测、实验产生的废气收集后经活性炭吸附净化处理后引入楼顶通风口排出；机加工粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理器处理后排放；涂装废气经二级活性炭吸附处理后由不低于15m高排气筒排放；中试结晶过程产生的有机废气净化处理后排放；甲醇、乙醇储罐建设全地埋式储罐并配备二级冷凝回收系统。

- 严格落实水环境保护措施。纯水制备浓水、中试结晶设备冲洗水、实验室设备、器皿后期（二次以后）冲洗水、初期雨水经MVR蒸发处理系统处理后，返回纯水制备系统二次处理后回用于结晶原料液调配，不外排；生活污水经隔油池、化粪预处理后纳管排放，最终由长子县城东污水处理厂处理达标后排放。

3、落实噪声污染防治措施。采取基础减振、隔音封闭和厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、做好固体废物的分类处置和综合利用。规范设置危废贮存间，机加工边角料、废砂纸集中收集后外售综合利用；反渗透膜集中收集后由生产厂家回收利用；不能回收利用的危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）在危废贮存间分类储存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置；生活垃圾定期交由当地环卫部门统一清运。

四、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

五、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

六、本项目《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你单位须重新向我局报批《报告书》。

七、长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2024年5月30日