| 办理科室 |  | 经办人 |  | 打印份数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 审批领导 |  | 审批时间 |  |

长子环函〔2024〕 号

长治市生态环境局长子分局

关于山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目环境影响

报告书的拟批复

山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿：

你单位报送的《山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及报批申请已收悉。经我局研究，现批复如下：

一、该项目位于山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿工业广场动力中转站东侧空地。煤炭开采工程利用现有开采设备、运输设备、提升系统、通风系统、瓦斯抽放系统、给排水供暖供电系统及地面生产系统等。新建一座注浆站并进行管道铺设。总投资2000万元，其中环保投资105.05万元。

二、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告书》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、项目建设及运行中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并重点做好以下几方面工作：

(一)加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。施工期应严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“六个百分之百”要求。施工区边界设置围挡；对运输车辆采用密闭、加盖毡布等措施，保证物料不遗撒外漏；设置洗车平台，对出入车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露地面，应采取苫盖等抑尘措施。

2、施工期间产生的施工废水经沉淀池+隔油池处理后循环利用；生活污水排入化粪池，定期清掏，用于周围农田施肥。

3、合理安排施工时间，禁止午间和夜间施工；优化施工布置，选用低噪声施工机械；确保施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

4、施工期间沉淀池转孔废弃泥浆压滤处理后，返回注浆内作为注浆原料综合利用；生活垃圾统一收集，定期送环卫部门统一处理。

(二)加强运营期环境管理

1、落实大气污染防治措施。水泥仓采用筒仓密闭存储，仓顶设置布袋除尘器，处理后分别通过21m高排气筒排放；水泥输送、搅拌池粉尘及破碎机进出口粉尘由各自的集气罩收集，经布袋除尘器处理后，分别通过15m高排气筒排放。

2、严格落实水环境保护措施。矿井水、工业场地生产用水及注浆工艺用水经处理后全部回用不外排；生活污水经处理后，回用于地面洒水抑尘、洗煤厂用水等，全部回用不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后自流至矿井水处理站，处理后回用不外排。

3、落实噪声污染防治措施。选取低噪声设备，采取基础减振、隔音封闭和厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足相关标准要求。

4、做好固体废物的分类处置和综合利用。2305工作面充填开采期间煤矿煤矸石全部用于离层区充填，不外排；除尘灰、底泥等收集后全部回用于搅拌工序；生活垃圾统一收集后送指定地点处置；危险废物储存于工业场地现有危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。

四、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

五、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

六、本项目《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你单位须重新向我局报批《报告书》。

七、长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2024年11月20日