长子县人民医院

医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：1404282022AGK00120

存档编号：SXHXCZ-ZFCG-2022-009

项目名称：长子县人民医院医疗设备采购项目

采 购 人：长子县人民医院

山西昊欣招标代理有限公司

二〇二二年七月

目      录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知前附表	8

第三部分  投标人须知	16

一、 总则	16

二、招标文件	18

三、投标文件	19

四、投标文件的递交	21

五、开标	22

六、评标程序和要求	22

七、签订合同	26

八、服务费	27

九、保密和披露	27

十、询问和质疑	27

第四部分 商务、技术要求	30

第五部分 资格性审查内容及标准	69

第六部分 评标标准和评标方法	72

第七部分 合同文本（可修改）	80

第八部分 投标文件内容要求及格式	84

# 第一部分  投标邀请

项目概况

长子县人民医院医疗设备采购项目的潜在投标人应登陆山西省政府采购网-政府采购云平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)获取电子招标文件，并于2022年7月27日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：1404282022AGK00120

存档编号：SXHXCZ-ZFCG-2022-009

项目名称：长子县人民医院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币叁佰柒拾万元整（￥3700000.00）

采购需求：本次招标项目分2包，所投包内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。

| 包号 | 采购货物名称 | 数量（台） | 预算 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATC检测仪 | 1 | 人民币柒拾万元整（¥700000.00） | 国产 |  |
|  | 纤维胆道镜 | 1 |  | 国产 |  |
|  | 有创呼吸机 | 1 |  | 国产 | 核心产品 |
|  | 胰岛素泵 | 4 |  | 国产 |  |
|  | 显微镜 | 1 |  | 国产 | 核心产品 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 人民币叁佰万元整 （¥3000000.00） | 国产 |  |

合同履行期限：国产设备合同签订后30日内。

本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：本项目为医疗器械采购项目，投标人须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，投标产品属于医疗器械须具备《医疗器械注册证》；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。为本项目前期提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标活动。

## 三、获取招标文件

1、时间：2022年7月7日00时00分00秒至2022年7月13日23时59分59秒

2、获取地址：本项目投标人在山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

3、方式：只允许在线获取

4、售价（元）：0

5、投标人应通过山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)关注澄清公告、变更公告、终止公告等有关公告，此类公告不再书面进行通知。各市场参与主体因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、递交投标文件截止时间：2022年7月27日15时00分（北京时间）

2、递交地点：电子投标文件需在投标截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传）；纸质投标文件（应由电子投标文件导出）请在投标截止时间前到开标现场递交。

3、开标时间：2022年7月27日15时00分（北京时间）

4、开标地点：长治市盛德世家A座410室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、公告发布媒介：山西政府采购网(http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/ home.html)；有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，采购人（或代理机构）在上述网站公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人。

2、针对本项目的质疑一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑。

3、特别注意事项

（1）建议投标人提前上传电子投标文件，不论何种原因，电子投标文件上传截止时间前未完成上传的，视为放弃投标。

（2）投标人需将电子投标文件上传至“政采云平台投标客户端。

4、其他事项

4.1、在线投标响应(电子投标)说明：

1)本项目采用电子化交易：电子化交易流程操作指南： “山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取;

2) 投标人应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。(办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”) ;

3)投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取并安装;

4)如有疑问，可致电技术支持热线：400-881-7190。

4.2、开标时间起30分钟内投标人可登陆“山西政府采购平台”，在“项目采购〉开评标”模块对投标文件进行在线解密。

4.3、中标人应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。

## 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：长子县人民医院

地    址：长子县东大街348号

联 系 人：杨先生

联系方式：0355-8322665

## 2.采购代理机构信息

名    称：山西昊欣招标代理有限公司

地　　址：长治市盛德世家A座411室

联 系 人：原先生

联系方式：0355-3522503

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备的资格要求 | 1、具备政府采购法第二十二条规定的条件； 2、本项目是否接受联合体投标：否 3、本项目所需的其他特定资格条件：本项目为医疗器械采购项目，投标人须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，投标产品属于医疗器械须具备《医疗器械注册证》 4、是否接受联合体投标：否 |
| 2 | 投标文件（纸质）份数 | 投标人应分包段制作投标文件 1、投标文件（资格证明文件）正本1份 2、投标文件（商务技术文件）正本1份 |
| 3 | 投标文件 （资格证明文件） | *（1）长治市政府采购供应商信用承诺函（见‘报价文件格式’）； 不适用信用承诺的情形的供应商需提供相应的资质证明文件 - 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单: - 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内: - 供应商信用中国网站存在失信惩戒、重点关注和风险提示信息; - 曾作出政府采购虚假承诺: - 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 *（2）报价人履行合同能力的承诺函(见‘报价文件格式’)； *（3）报价人法定代表人参加本项目须提供法定代表人身份证明书原件(见‘报价文件格式’)；非法定代表人参加本项目时须同时提供法人授权委托书原件及法定代表人身份证明书原件(见‘报价文件格式’)。 *（4）投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案 凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）； 本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）； |
| 4 | 投标文件 （商务技术文件） | 商务技术文件（符合性审查文件）： 序号; 类型; 内容; 标准. 1; 报价; 投标报价是否超过预算金额; 符合招标文件要求. 2; *商务资信; 投标文件是否按招标文件要求签署、盖章的； 投标文件有效期是否符合招标文件要求； 投标文件是否符合招标文件“第四部分”商务要求； 是否存在可选择的货物或报价的情况； 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的； 是否满足法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求。; 符合招标文件要求. 3; *技术; 投标文件是否满足招标文件“第四部分 商务、技术要求”中“★”主要技术参数要求。; 符合招标文件要求. 商务技术文件（综合评分文件）： - 商务资信评分 （1） ………… - 技术部分评分 （1） ………… 以上资料按评分标准中的评审因素顺序排列 - 政府采购政策资料 （1）中小企业声明函（如有） （2）监狱企业证明文件（如有） （3）残疾人福利性单位声明函（如有） （4）创新产品或创新服务明细表（如有） - 招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件 - 开标一览表及分项报价明细表 说明： 1、以上内容涉及的格式资料详见第八部分； 2、符合性审查文件和综合评分文件按以上顺序装订为一册。 |
| 5 | 投标保证金 | （1）投标人须在响应文件递交之前，将本项目的保证金交纳到采购代理机构专用账户上，具体金额为各包预算的2%。 （2）投标保证金必须采用电汇或支票倒送方式进行交纳。 收款单位：山西昊欣招标代理有限公司 开 户 行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行 账 号：9902001770947792 （3）未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合要求的投标，将被视为无效投标。 （4）在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金； （5）采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。 （6）投标保证金将退还到原缴纳账户。原缴纳账户发生变更的，供应商需向采购代理机构提交书面情况说明和银行缴纳回执单。 （7）投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构不退还投标保证金。 |
| 6 | 投标文件有效期 | 90个日历天（自递交投标文件之日起计算） |
| 7 | 政府采购 相关政策要求（如涉及） | 1、本项目涉及进口产品的要求： （1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品.(优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；)本项目其他采购需求的具体内容，以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 （2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单“中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。 3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求： （1）投标货物有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单“中非政府强制采购产品的将给予适当加分。 （2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 4、本项目涉及正版软件的要求： 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 5、本项目涉及信息安全产品的要求： 投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 6、小型、微型企业参加本项目投标要求： （1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》（格式见第八部分）。 （2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）。 （3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 7、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。 （2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）； 8、本项目涉及创新产品、创新服务的要求： （1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品价格折扣。 （2）投标人投标创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》（格式见第八部分） 9、监狱企业参加本项目投标的要求： （1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）； （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣。 |
| 8 | - 现场勘查（或标前答疑会） | - 无 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

# 第三部分  投标人须知

## 总则

- 1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。

- 2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “采购代理机构”指组织本次招标活动的集中采购代理机构或其他采购代理机构。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.7本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

- 3. 合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表中的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表中的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表中的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。

- 4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)进行通知，不再书面进行通知。各市场参与主体因自身原因未关注到此类通知并造成损失的，责任自负。

5.2通知的获取

已获取了招标文件的投标人，可在本次招标公告刊登的媒体上查看已发布的通知，凭借数字证书（USBKey）登录山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)，查看获取相关通知。

未获取招标文件的潜在投标人可在本次招标公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表;

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 资格性审查内容及标准；

第六部分 评标标准和评分方法；

第七部分 合同文本；

第八部分 投标文件内容要求及格式

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号7的规定。

6.3 投标人如在信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信被执行人名单或在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，对投标文件做无效投标处理。

6.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5 招标文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。投标人应通过山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)关注此类公告，此类公告不再书面进行通知。投标人因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人对招标文件有疑问，可根据本须知34.1和34.2规定的程序提出。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清答复，并认为必要时，将不标明查询来源的答复在山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)内通知已获取招标文件的所有投标人。所有已获取本项目招标文件的投标人均可在下载招标文件处下载相关答复，因自身原因未关注到此答复并造成损失的，责任自负。

7.4采购代理机构将视情况确定不进行现场勘查或召开标前答疑会。

## 三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件和商务技术文件。

9.1.1若单个序号的货物中包含多个产品的，可自行设计报价明细表，加盖单位公章后在系统内上传。

9.1.2投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件）还须打印出纸质版投标文件，纸质投标文件份数及要求按投标人须知前附表中的规定提交。

9.1.3投标文件的编制、递交及要求

电子投标文件须使用政采云平台提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

投标文件递交截止时间即为开标时间。电子投标文件解密时间30分钟（投标人可在政采云系统中远程解密）。

9.2纸质版投标文件制作要求

投标文件规格幅面（A4），由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 投标保证金

（1）投标人须在开标前提交相应金额作为投标保证金，详见投标人须知前附表中要求。

（2）投标保证金必须采用电汇或支票倒送方式进行交纳。

收款单位：山西昊欣招标代理有限公司

开 户 行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行

账    号：9902001770947792

（3）未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合要求的投标，将被视为无效投标。

（4）在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；

（5）采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

（6）投标保证金将退还到原缴纳账户。原缴纳账户发生变更的，供应商需向采购代理机构提交书面情况说明和银行缴纳回执单。

（7）投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构不退还投标保证金。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.5 投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2  投标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.3开标一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表中的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

## 四、投标文件的递交

13 . 投标文件的密封及标记

13.1投标人须将纸质投标文件（资格证明文件）和纸质投标文件（商务技术文件）的正副本、开标一览表及投标人认为有必要提交的其他资料密封提交。封皮上须写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，注明“密封”字样并加盖投标人公章。

14．投标截止时间

14.1 电子投标文件须按照招标文件第一部分投标邀请中规定的投标解密时间进行解密，纸质投标文件须在纸质投标文件递交截止时间之前密封递交。

14.2 采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1投标人在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2投标人对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。如无法及时对递交的纸质投标文件内容进行补充、修改的应将补充、修改的内容按照招标文件的要求签署、盖章，密封后书面递交采购代理机构，作为纸质投标文件的组成部分。

15.3在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1 投标人不足三家的，不得开标。

16.2 投标人在“政采云平台投标客户端”中自行查看开标结果。

16.3 如因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将以投标截止时间之前递交的纸质投标文件为依据进行现场唱标，并让投标人对唱标结果进行确认。

## 六、评标程序和要求

17.项目组织

17.1采购代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

17.2正常情况下，采购代理机构依据电子投标文件进行评审工作。如因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，将依据纸质投标文件进行评审工作。

18. 投标人资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构按照招标文件第五部分中资格性审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格（提示：参加资格性审查的采购人代表，必须从参加评标委员会的采购人代表中产生）。合格投标人不足3家的不得评标。

19. 组建评标委员会

19.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由五人以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

19.3 采购代理机构负责组织项目的评标工作。

20.投标文件（商务技术文件）符合性审查

评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

21.评审中遵循的原则

21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

A、未按招标文件的规定提交投标保证金的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

C、不具备招标文件规定的资格要求的；

D、报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的；

21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或上传电子投标文件的IP地址一致的。

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

评标委员会将要求投标人按上述原则在政府采购投标系统内确认。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

21.5 如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，技术需求书中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

21.6 招标文件没有规定的评标标准不得作为评审依据。

22. 投标的澄清、说明或者补正

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在“政采云平台投标客户端”中，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人需采用加盖单位公章的形式进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在系统中采用加盖单位公章形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23. 比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24. 评审复核

24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

24.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25. 确定/推荐中标候选供应商名单

25.1 招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由得分且报价相同的投标人授权代表，在评标委员会的监督下，采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

25.2 招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标供应商或者为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，由得分且报价相同的投标人授权代表，在评标委员会的监督下，采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

26. 编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

27. 评标过程保密

采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28. 采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

B、投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。

## 七、签订合同

29．中标通知

29.1 中标供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在政府采购投标系统中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起30日内与中标人签订书面合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。

## 八、服务费

31. 服务费

## 代理服务费金额参照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收取。

## 九、保密和披露

32. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33. 披露

33.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

34.询问

34.1投标人对采购文件有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；投标人对评审过程、采购结果有疑问的，可按中标（成交）公告中载明的联系方式、地址提出询问。

34.2询问事项若属于采购人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，采购代理机构告知询问对象直接向采购人询问；询问方式为书面询问的，投标人须提供以下资料各2份，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函。在采购代理机构领取《供应商询问告知函》，投标人持《供应商询问告知函》向采购人进行询问。采购人须在法定时间内向询问供应商进行书面答复。

35.质疑

35.1投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，且质疑函必须是书面形式（质疑函范本须从中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/的下载专区下载）。

对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日起七个工作日内提出；

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

35.2对采购文件编制内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由采购代理机构进行书面答复。对采购文件中采购需求提出质疑的，采购代理机构出具《供应商质疑告知函》（一式三份），供应商持《供应商质疑告知函》向采购人提出质疑。

35.3 采购代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对投标人的询问、质疑做出处理和答复。

35.4无效质疑情形

A.未参与本次政府采购活动的供应商；

B.不符合本次政府采购活动特定条件的供应商；

C.未在有效期内提出质疑的；

D.不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

E.质疑没有明确请求和必要的证明材料；

F.其它不符合受理条件的情形。

35.5质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理；

35.6质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构或采购人应当驳回质疑，并向政府采购监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上质疑均查无实据的；B、捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

- 第四部分 商务、技术要求

- 一、商务要求

1、交货期：国产设备合同签订后30日内，

2、交货地点：长子县人民医院指定地点

3、质保期：详见技术需求书的规定

- 4、付款方式：签订合同支付合同金额30%，设备验收合格后支付合同金额60%，设备质保期过后支付合同金额剩余10%

- 二、实质性要求

1、强制性采购的节能产品：投报产品中如包含“品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2、信息安全产品：投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（目录附后，8类13项），提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3、正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

4、其他强制性要求或标准：

5、未发现其他属于无效投标的情形；

- 三、技术要求

详见本部分技术需求书。

- 其他非实质性要求：无

- 五、验收标准

采购人按照《政府采购法》41条、《政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、《山西省财政厅关于印发〈加强政府采购需求确定和履约验收管理办法〉的通知》、87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据招标文件、中标供应商的投标文件等进行验收。

- 六、其他

1、投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标，随时准备对评标委员会的询问予以解答。

- 技术需求书

- 第一包：

（1）ATC检测仪

- 采购数量：1台

- 主要技术参数：

- 用于肝素化医疗操作，及时提供准确的ACT数值。

- 肝素监控浓度：0-10单位肝素

- 实时监测ACT值，操作简便。

- 测量范围（秒）：0-2000秒

- 测试精度：准确性≤±10秒；稳定性≤20%；重复性≤20%

- 恒定温度（℃）：37.0℃±1℃

- 检测样本：2ml新鲜全血或抗凝全血

- 检测数据的存储及打印

（2）纤维胆道镜

一、采购数量：1台

二、主要技术参数：

1.镜体细小，弯曲柔软；

2.采用高清纤维传像束，确保可以获得逼真清晰的图像；

3.镜体采用全密封防渗结构，可方便进行清洗、消毒；

4.具有手术器械通道，可方便地进行取石、活检取样及污物吸引；

5.操作简便，使用安全。

6.光学参数：视场角：80°

景深：3~50mm

7.结构参数：插入管外径：5.3 mm

钳道孔直径：2.2mm

弯曲角度：上 130 ° 下 90°

工作长度：380mm

（3）有创呼吸机

一、采购数量：1台

二、主要技术参数：

1.基本要求

1.1适用于成人及儿童进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。

1.2电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。

1.3主机需具备≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800，方便手提及患者转运。

1.4中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。

1.5*具备待机模式、有创通气、氧疗模式，无创通气。

2．呼吸模式及功能

2.1常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

2.2高级模式：双相气道正压通气，自动适应性压力调整容量控制通气及其同步间歇指令通气SIMV。

2.3其他功能：具备同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、手动呼吸、吸气保持、呼气保持。

3．设置参数要求

3.1潮气量：20ml-2000ml

3.2呼吸频率：1-100次/min

3.3SIMV频率：1-60次/min

3.4吸/呼比：1:10-4:1

4．监测参数要求

4.1气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

4.2分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄露的分钟通气量。

4.3潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重输送的潮气量。

4.4呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

4.5其他参数：具备气道阻力、肺顺应性、浅快呼吸指数、呼吸功监测、呼气时间常数。

4.6波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，最多可同屏显示4道波形，波形的颜色可调。

（4）胰岛素泵

一、采购数量：4台

二、主要技术参数：

- 防水	IP7

- 屏幕显示	动画、图标、中文

- 储药器容量	3mL

- 胰岛素选择	U-100/ml

- 装药自动定位读数功能	有

- 操作模式	4种

- 背景光	有

- 屏幕显示胰岛素余量	有

- 屏幕显示电池余量	有

- 屏幕显示基础曲线	有

- 基础率分段	24个时段

- 基础率输注最小时段	60分钟

- 基础率输注方式	最小间隔2分钟

- 基础率设置范围	0.1U～4U

- 临基率方式	当前基础率的倍率

- 临基率范围	0% ～ 250%（间隔25%）

- 大剂量设置范围	0.1U～87U

- 大剂量输注速度	约10U/分钟

- 大剂量设置增量	0.1U(0-10U)，1U(10-87U)

- 预设餐前量	有

- 上次餐前量显示	有

- 日总量回顾	50次

- 基础量回顾	50次

- 大剂量回顾	50次

- 排气回顾	50次

- 报警回顾	50次

- 自动报警功能显示	7项

- 报警方式	音频、振动报警

- 电池	一节3.0V锂电

- 内部时钟	24 小时制   用户可调整时间，有备用电池

- 安全防护设定	可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量

- 环境要求：正常工作	温度范围：5℃～40℃；相对湿度：≤93% 大气压力范围：86kPa～106kPa

(5) 显微镜

一、采购数量：1台

二、主要技术参数：

1.光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≥50mm，确保最大的工作距离和最高的分辨率。

2.具有明场等观察功能 ，可扩展相差、荧光等观察方式。

3.照明装置：6V30W卤素照明，保证观察视野的明亮和均一性

4.主机右侧设置有一键式照明按钮，需要时可不需通过计算机软件点击拍照，而是在镜下观察时直接触发照相按钮进行图像采集

5.聚光镜：适用于2X－100X物镜

6.物镜转盘≥5孔

7.载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台高度和松紧度可调 ，配有标本夹

8.调焦：带同轴粗、微调焦

9.三目观察镜筒,可采用三档分光设计，配置数码连接专用接口

10.目镜：防霉型超宽视野目镜10X，视场数≥25mm，屈光度可调节

11.物镜系统

11.1高级平场消色差物镜2倍（N.A≥0.06, W.D≥7.5 mm）

11.2高级平场消色差物镜4倍（ N.A≥0.10, W.D≥30.0 mm）

11.3高级平场消色差物镜10倍（N.A≥0.25, W.D≥7.0mm）

11.4高级平场消色差物镜20倍（N.A≥0.40, W.D≥1.2mm）

11.5高级平场消色差物镜40倍（N.A≥0.55, W.D≥2.7-1.7mm）

12.摄像系统：数码摄像头,像素≥500万。

第二包：

彩色多普勒超声诊断仪

一、采购数量：一台

二、配置及技术要求

三、设备用途要求：

主要用于腹部、妇产、心脏、血管、小器官等方面的临床诊断工作，要求为2020年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

四、技术参数：

1、主机系统性能概括

1.1 ≥21英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080；

1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，触摸屏角度可调”。

1.3 全数字化彩色超声诊断系统主机;

1.4 智能图像优化技术；

1.5数字化二维灰阶成像M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）；

1.6具备多角度解剖M型技术；

1.7数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）

1.8彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图；

1.9 具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式；

1.10 具备电影回放功能；

1.11 具备高分辨率局部图像放大功能；

1.12 具备高清放大功能；

1.13 具备高级空间复合成像技术；

1.14 超声声速自动校正技术；

1.15、造影及造影定量分析功能；

1.16、支持应变式弹性成像；

1.17血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析；

1.18心功能自动测量工具Auto EF；

1.19穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调；

1.20组织多普勒成像及组织多普勒定量分析软件。

2、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量：距离、面积、周长等；

2.2多普勒血流测量及分析；

2.3 心脏功能测量与分析；

2.4 外周血管测量和计算；

2.5 自动实时频谱形分析，实时和冻结状态下都可以进行分析。

3、图像存储、回放重现及病案管理单元

3.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历；

3.2 硬盘容量≥1TB；

3.3 USB接口≥5个，可用于图像传输；

3.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换；

4. 输入/输出信号及连通性

4.1 输入：DICOM DATA；

4.2 输出： S-视频、DP高清数字化输出；

4.3连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件；

5、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能

5.1.1 操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转；

5.1.2 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

5.2 探头规格

5.2.1 频率：超宽频带探头，从1MHz 到20MHz；

5.2.2 二维、彩色、频谱多普勒均可独立变频；

5.2.3 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏；

5.2.4 探头接口≥4个，可互相通用 ；

5.2.5探头频率：

腹部单晶体凸阵探头：1.0-5.0 MHz

相控阵单晶体心脏探头：1.0-5.0 MHz

线阵探头：6.0-14.0MHz

血管探头：3.0-9.0 MHz

5.2.6B/D兼用：

电子凸阵：B/PWD

电子线阵：B/PWD

5.3灰阶显像主要参数

5.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥320；

5.3.2声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦；

5.3.3增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；

5.3.4接收超声信号系统动态范围≥200 dB；

5.3.5放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频；

5.3.6回放重现：灰阶图像回放最高可达2000帧，回放时间30秒，并能进行测量和计算；

5.4 频谱多普勒显示分析系统

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD

连续多普勒 CWD

高脉冲重复频率 HPRF

5.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDV/PW、B/CPA；

5.4.3 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调；

5.4.4 最大测量速度：

PWD正或反向血流速度≥10 m/s

CWD血流速度≥16 m/s；

5.4.5 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

5.4.6 多普勒及M型电影回放：30 秒；

5.4.7频谱多普勒智能优化；

5.4.8 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位；

5.4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

5.4.10自适应多普勒技术减少噪声伪像；

5.4.11自动多普勒分析，可以应用于心功能分析；

5.4.12智能优化技术自动优化频谱；

5.5组织多普勒成像

5.5.1高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像；

5.5.2专业测量软件包；

5.5.3二维、彩色M型，速度曲线同屏显示；

5.6 彩色多普勒成像

5.6.1 显示方式：速度图、能量图、方向性能量图；

5.6.2 彩色增强功能：	彩色多普勒能量图、组织多普勒；

5.6.3具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）；

5.6.4彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）；

5.6.5显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

5.6.6示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

5.7 超声功率输出调节

5.7.1 B/M、PWD、彩色多普勒；

5.7.2 输出功率选择分级可调；

5.8 记录装置

5.8.1 硬盘容量≥1TB

5.8.2USB接口≥5个

5.8.3.DVD-RW 或USB图像存储

五、其它配套产品：

1、超声影像工作站：一套

2、超声诊断床：一张

3、超声工作椅：一把

说明：

- 技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），投标人所投产品必须满足或优于这些指标；未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评分考量内容），投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对一般性技术指标响应情况进行扣分。

- 标注“※”的产品为核心产品

第五部分 资格性审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *长治市政府采购供应商信用承诺 | 长治市政府采购供应商信用承诺函（见‘报价文件格式’）； 不适用信用承诺的情形的供应商需提供相应的资质证明文件 - 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单: - 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内: - 供应商信用中国网站存在失信惩戒、重点关注和风险提示信息; - 曾作出政府采购虚假承诺: - 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 |
| 2 | *报价人履行合同能力的承诺 | 报价人履行合同能力的承诺函； |
| 3 | *投标人代表证明 | - 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书” - 委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权委托书” - 自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件内容齐全，单位签章符合要求。 |
| 4 | *本项目要求的其他资格条件 | - 投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案 凭证；二类医疗器械提供生产企业许可证和经营备案凭证；三类医疗器械提供生产企业许可证和经营许可证；投标人属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供。（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）； - 本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证；（报价产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）； |
| 5 | *投标保证金的交纳及基本存款账户开户许可证明文件 | 投标保证金要求足额交纳，从投标人的基本存款账户转出。提供保证金缴纳证明扫描件。 提供基本存款账户开户许可证明文件（已取消企业银行账户许可的可提供银行证明或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件。 证明文件扫描件清晰。 |

说明：1、资格性审查的内容若有一项未提供或达不到标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的证明文件扫描件并加盖单位公章。

3、投标人提供的其他材料，不作为资格性审查的内容。

- 第六部分 评标标准和评标方法

- 符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *报价 | 投标报价是否超过预算金额 | 符合招标文件要求 |
| 2 | *商务资信 | 投标文件是否按招标文件要求签署、盖章的； 投标文件有效期是否符合招标文件要求； 投标文件是否符合招标文件“第四部分”商务要求； 是否存在可选择的货物或报价的情况； 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的； | 符合招标文件要求 |
| 3 | *技术 | 投标文件是否满足招标文件“第四部分 商务、技术要求”中“*”主要技术参数要求。 | 符合招标文件要求 |

说明：1、符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第21条规定的原则。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

3、本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

4、投标人投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。投标人需将非政府强制采购产品如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

5、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

6、所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书扫描件，否则将可能导致投标无效。

7、小型、微型企业参加本项目的评审标准

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》（格式见第八部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物10%的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

8、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受10%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

10、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准：

（1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）投标人投标创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

11、监狱企业参加本项目投标的要求

（1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）；

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

本项目采用综合评分法评标，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由得分且报价相同的投标人授权代表，在评标委员会的监督下，采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

综合评分法评分细则

| 评分细则 | 得分 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(25分) 1、供应商业绩（10分） 业绩是在响应文件递交截止日期前三个年度内投标人自身与本次采购同类产品的销售业绩。每提供一个核心产品有效案例得2分，否则不得分，最高得10分。提供相关业绩的证明材料须加盖投标人公章（提供的业绩材料包含必须提供中标/成交通知书、以及与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页所有材料缺一不可，否则不得分。） 2、报价产品市场占有率（5分） 市场占有率是以报价产品安装报告为准，每提供一个核心产品在响应文件递交截止日期前三个年度内安装报告得1分，否则不得分，最高5分。 3、服务部分（10分） 1、售后服务方案主要指保障措施、应急预案、结合采购人提供全面、具体、便利、高效、快捷、针对性、适用性服务的售后服务体系（提供本项目售后服务负责人的姓名、职务和联系方式等相关信息）； 优秀：售后服务承诺细致、突出、技术力量强，服务措施完善、明确、可行性强，有完善的售后服务体系，得10分； 一般：售后服务承诺一般、技术力量较强，服务措施较完善、明确、可行性一般，有完善的售后服务体系，得4分； 较差：售后服务承诺、技术力量均一般，服务措施不完善、可行性较差，有比较完善的售后服务体系，得1分; 不提供者不得分 | 25 |
| 二、技术部分（45分） 1、产品技术性能指标，满足招标文件要求的全部技术性能指标得 30分，加*项目若有缺失或无效，将导致招标被拒绝，技术性能指标负偏离的减1分，技术参数负偏离≥10项，则属于未实质响应招标文件要求将否决其投标。 2、根据投标人提供的产品稳定性、耐用性、安全性、技术先进性、扩展升级等五个维度综合评价。 优秀：稳定性优秀、安全性高、技术先进，最高得15分; 良：稳定性较好、安全性较好、技术较为先进，最高得10分； 一般：稳定性一般、安全性一般、技术不落后，最高得5分； 差：不稳定、安全性尚可、技术落后，最高得1分。 | 45 |
| 三、价格分（30分）（价格分由工作人员计算） 满足招标文件要求且最终招标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／最终报价)×30 %×100 | 30 |

| 政府采购价格折扣政策说明 | 中小企业 | （1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》（格式见第八部分）。 （2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物10%的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）。 （3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 （4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。 （5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。 |
| --- | --- | --- |
|  | 监狱企业 | （1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式见第八部分）； （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 残疾人福利性单位 | （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受10%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 （2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 （3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 创新产品 创新服务 | （1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 （2）投标人投标创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 （3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 |

- 第七部分   合同文本（可修改）

需	方：

供	方：

供方在****组织的****项目公开招标采购中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方向需方提供以下货物

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等清单后附）

二、合同总金额

人民币（大写）：

（小写）：Y

合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、合同资金支付

资金支付方式：

资金支付条件及时间：验收合格后由需方负责办理货款支付手续。需方自收到发票后30日内，按合同规定将款项支付到约定的供应商账户。

四、履约保证金缴纳方式及退还

履约保证金缴纳方式：

签订合同后5个工作日内（或收到中标通知书后5个工作日内），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同额      %的履行保证金。

履约保证金退还的方式 ：

履约保证金退还的条件及时间：供方按合同规定履行完毕供方责任，供方缴纳的履约保证金      月后       个工作日内需方无息退还。

五、售后服务及承诺

供方向需方承诺：

六、交货

1、交货期限：

2、交货地点：

七、交验

1、验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须供需双方共同确认。

2、交货时供方就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

3、供方交付产品中的软件应无知识产权纠纷，若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。

4、需方要按照招标文件中的验收标准来进行验收，按照与履约验收挂钩的资金支付条件及时间执行。

八、需方责任

1、及时办理付款手续。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

九、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。

十、违约责任

1、需方无正当理由逾期支付货款的，每逾期一日向供方偿付合同款总额      %的违约金，逾期付款超过     日，供方有权解除合同，届时需方向供方退还已收到的货物及履约保证金，并赔偿由此给供方造成的全部经济损失。

2、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额        的违约金。

3、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额        的违约金。

4、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额        的滞纳金。逾期交货超过 30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、供方在履约中，未履行供方责任的，履约保证金不予退还。

6、供方在履约中，未完全履行供方责任的，需方可按         扣除履约保证金。

7、因需方错告或变更到货地点而绐供方造成的损失，由需方负担。

8、因需方原因导致合同变更、中止或者终止政府釆购合同的，需方应当对供方受到的损失予以赔偿或者补供，贴偿或者补偿金额：                            。

9、符合履约保证金退还的条件及时间，需方逾期退还履约保证金的，每逾1日需方向供方偿付履约保证金总额        的滞纳金。

十一、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

1、合同由供、需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式      份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式供需双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件（含澄清或修改文件）

2、投标文件（含澄清或说明文件）

3、投标人所做的其他承诺

4、项目验收标准、程序

需方(章)：                                      供方(章)：

法定代表人：                                   法定代表人：

授权代表：                                     授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

开户俱行：                                     开户银行：

账号：                                        账号：

本合同的签署地：

日期：       年    月     日

- 第八部分  投标文件内容要求及格式

投标人提交文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3、按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人单位名称：

（加盖单位公章）

二〇   年  月   日

资  格  证  明  文  件

目    录

1、投标人代表的证明

2、投标函

3、具有独立承担民事责任的能力

4、具有健全的财务会计制度

5、具有依法缴纳税收的良好记录

6、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

7、具有履行合同的能力

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

9、本项目要求的其他特定资格条件

10、投标保证金的交纳证明及基本存款账户开户许或基本存款账户信息

- （一）投标人代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：                      性  别：

身份证号：                      职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：(单位公章)

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织           项目，项目编号：           包号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

投标人：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（法定代表人签章或签字）

代理人：（代理人签章或签字）                                                                              年  月  日

附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件

- （二） 投标函格式

投  标  函

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

第    包：人民币（大写）元（￥元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期90个日历天内（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件（电子投标文件及纸质版投标文件）。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9、保证遵守招标文件的所有规定。

10、保证在开标解密截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以加盖单位公章的形式在政府采购投标系统中通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人：（单位公章）

年  月  日

- （三）具有独立承担民事责任的能力

提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件；

- （四）具有健全的财务会计制度

提供会计师事务所出具的2021年度完整的审计报告扫描件，成立不足一年的公司提供基本存款账户开户银行出具的资信证明（原件）

- （五）具有依法缴纳税收的良好记录

提供投标截止日前6个月内投标人最后一次的纳税凭证扫描件。

- （六）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前12个月内任意一期缴纳任意一项社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险）的凭据扫描件（专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据），或能证明已缴纳社会保险的其他材料扫描件；

- 具有履行合同的能力格式

投标人为代理商的填写投标人（代理商）履行合同能力的承诺；

投标人为制造商的填写投标人（制造商）履行合同能力的承诺；

投标产品中既有自身制造，又有代理的，代理商和制造商的履行合同能力的承诺均需填写；

投标人（代理商）履行合同能力的承诺

本投标人现参与      项目（项目编号：      ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（单位公章）

年  月  日

投标人（制造商）履行合同能力的承诺

本投标人现参与      项目（项目编号：      ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（单位公章）

年  月  日

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录格式

无违法记录声明

本投标人现参与             项目（项目编号：      包号：      ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（单位公章）

年  月  日

- （九）本项目要求的其他特定资格条件

按照投标文件第二部分投标人须知前附表

- （十）投标保证金的交纳及基本存款账户开户许可证明文件

提供投标保证金交纳证明扫描件；

提供投标人基本存款账户开户许可证明文件（已取消企业银行账户许可的提供银行证明或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件。

- （十一）联合体投标注意事项

1、联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照采购文件要求提供相关材料。

2、本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。

3、联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

联合投标协议书格式

《联合投标协议书》

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应              项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

甲方（单位公章）：                      乙方（单位公章）：

法定代表人（法定代表人签章或签字）：    法定代表人（法定代表人签章或签字）：

20  年  月  日                             20  年  月  日

商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（商务技术文件）

- 项目名称：

- 项目编号：

包   号：

- 投标人单位名称：

（加盖单位公章）

二〇   年  月   日

- 商务技术文件（符合性审查文件）

目    录

- 对报价要求的响应

- 对商务资信要求的响应内容

- 对技术要求的响应内容

（1）货物、服务技术偏离表

（2）其他响应文件（能够证明投标标的物满足招标文件技术需求的证明材料，包括但不限于：检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等）

- （一）对报价要求的响应内容；

- （二）对商务资信要求的响应内容；

1、根据本文件第四部分商务要求中的内容（例如：交货时间、交货地点、付款方式、质保期等内容）进行响应。

- 2、对实质性要求的响应内容；

根据本文件第四部分实质性要求中的内容进行响应。

《政府强制采购产品明细表》格式（若有的话，以包为单位分别填写）

政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1）、本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

2）、认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。

正版软件承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

正 版 软 件 承 诺

本投标人现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                       （单位公章）

年  月  日

信息安全产品说明：以下产品为信息安全产品，如有涉及的内容，投标文件中时须提供有效认证证书扫描件

| 产品类别 | 产品名称 | 产品的定义和适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 1、边界安全 | 1）防火墙 | 防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。 适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。 |
|  | 2）网络安全隔离卡与线路选择器 | 网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。 适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。 |
|  | 3）安全隔离与信息交换产品 | 安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。 |
| 2、 通信安全 | 4）安全路由器 | 安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。 适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。 |
| 3、身份鉴别与访问控制 | 5）智能卡COS | 智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。 适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。 |
| 4、数据安全 | 6）数据备份与恢复产品 | 数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。 适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。 |
| 5、基础平台 | 7）安全操作系统 | 安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。 |
|  | 8）安全数据库系统 | 安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。 |
| 6、内容安全 | 9）反垃圾邮件产品 | 反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。 |
| 7、评估审计与监控 | 10）入侵检测系统（IDS） | 入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。 |
|  | 11）网络脆弱性扫描产品 | 网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。 |
|  | 12）安全审计产品 | 安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。 |
| 8、应用安全 | 13）网站恢复产品 | 网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。 |

- （三）对技术要求的响应内容;

货物服务技术偏离表格式

- 货物（服务）技术偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包      号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 招标（采购）文件 技术要求、规范 | 投标产品（服务） 技术指标、规范 | 投标产品品牌、型号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                            （单位公章）

年  月  日

其他响应文件

投标人认为需要提供的其他商务技术材料、文件等。

技术响应文件的作用：投标人所提供的技术响应文件是评标委员会及其成员评定投标标的物是否实质性响应招标文件技术要求的依据。

- 拟配备项目负责人、主要技术人员承诺书

山西昊欣招标代理有限公司：

本投标人现参与                     项目（项目编号：             ）的采购活动，如果中标，保证项目负责人、主要技术人员按照投标文件中的项目负责人基本情况表及主要技术人员配备情况表的人员到岗，后期履约严格按照投标文件中的承诺执行，如未遵守，将接受违约处罚。保证项目负责人未在其他未履约完毕的项目中担任负责人，如在其他未履约完毕的项目中担任项目负责人，将自动放弃本项目中标资格。保证主要技术人员未在其他未履约完毕的项目中交叉使用，如有在其他未履约完毕的项目中交叉使用，将自动放弃本项目中标资格。并且本投标人同意在中标后将项目负责人、主要技术人员基本信息在中标公告中予以公示，接受社会监督。

特此承诺

投标人：（单位公章）

年  月  日

- 项目负责人基本情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  | 从事管理服务工作年限 |  |  | 联系方式 |  |
| 职业资格 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  |
| 主要工作经历： 主要管理服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由： 本项目负责人管理思路和工作安排： |  |  |  |  |  |  |  |

附项目负责人有效的身份证正反两面扫描件

- 商 务 技 术 文 件（综合评分文件）

- 目    录

- 商务资信部分评分

（1）

…………

- 2、技术部分评分

（1）

…………

- 3、政府采购政策资料

（1）中小企业声明函（若有的话）

（2）监狱企业证明文件（若有的话）

（3）残疾人福利性单位声明函（若有的话）

（4）创新产品或创新服务明细表（若有的话）

- 4、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件

- 5、开标一览表及分项报价明细表

- （一）商务资信评分

（1）

…………

- （二）技术部分评分

（1）

…………

以上资料按评分标准中的评审因素顺序排列

- （三）政府采购政策资料

中小企业声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）

- 中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 ) 46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)(包号)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的小、微企业制造。相关企业(含联合体中的小、微企业、签订分包意向协议的小、微企业)的具体情况如下：

1.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(小型企业、微型企业);

3.…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(单位公章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业声明函（服务）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 ) 46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称) (包号)采购活动,服务全部由符合政策要求的小、微企业承接。相关企业(含联合体中的小、微企业、签订分包意向协议的小、微企业)的具体情况如下：

1.(标的名称),属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(小型企业、微型企业);

3.…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(单位公章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）(包号：__________________)采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（单位公章）：

- 日  期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

创新产品或创新服务明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

- 创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包      号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人投标产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人：（单位公章）

年     月   日

- （四）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件

- 开标一览表及分项报价明细表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 货物名称 | 总数量 （台/套） | 总报价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……等设备 |  |  |  |  |

投标人：（单位公章）

年  月  日

分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 总计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位公章）

年  月  日

退款信息函

山西昊欣招标代理有限公司：

我公司参加贵公司组织的   （项目名称）  （项目编号：       ）如在此项目中中标，我公司同意参照国家价格主管部门规定的收费标准交纳招标代理服务费，代理服务费从投标保证金￥      元中扣除，扣除后的余额退还至以下账户。

如我公司未在此项目中中标，请将投标保证金￥         元按以下账户信息退还。

供应商基本账户信息：

开户行：

账  号：

行  号：

纳税识别号：

投标人（单位公章）：

法人代表或被授权代表（签字）：

日期：    年    月   日

注：此函在投标时密封在单独信封内交至代理机构，如因上述信息填写错误而导致的经济损失和法律责任，由贵公司自行承担。

长治市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

为维护公平 公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动(项目名称:                ，项目编号:                )，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件 本承诺函的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力:

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，信用中国网站不存在失信惩戒、重点关注和风险提示信息;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)未曾作出虚假政府采购承诺:

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商(电子章):

法定代表人或授权代表、负责人、本人(签字或电子印章):

日期:      年     月     日

注:1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效授标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实，有效。