# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    山西潞宇车辆制造有限公司

年产500辆集装箱运输半挂车建设项目

建设单位（盖章）：山西潞宇车辆制造有限公司

编制日期：          2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

山西明拓昕冉科技有限公司

薛家庄村

本项目航拍定位图

山西康宝生物科技有限公司

本项目位置

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西潞宇车辆制造有限公司年产500辆集装箱运输半挂车建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-140000-89-01-163551 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 高斌 | 联系方式 |  | 18636513137 |
| 建设地点 | 山西省长治市长子县宋村乡薛家庄村西南侧210m处 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 58 分 26.884 秒， 36 度 9 分 5.559 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3660 汽车车身、挂车制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十三、“汽车制造业”中71汽车车身、挂车制造中的其他类 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 长治市生态环境局长子分局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 2000 |  | 环保投资（万元） | 139 |
| 环保投资占比（%） | 6.95% |  | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 17874.95m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：长子县宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035） 审批机关：长子经济技术开发区 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：长子宋村新兴产业集聚区总体规划（2021-2035 年）环境影响报告书 审批情况：正在编制 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 宋村新兴产业集聚区规划形成“一核、两轴、三心、六组团”的空间布局结构。 一核：以宋村镇为产业综合服务组团核心，配套生态核心休闲公园、职工公寓、商务办公、酒店会议中心、质检中心分支机构、就业技能培训、产业旅游观光服务中心等功能设施； 两轴：即沿张下线形成的园区发展主轴，沿创业路形成的发展次轴； 三心：指园区组团服务中心，配套建设商业，基本满足园区产业组团工人休闲服务设施； 六组团：产城融合服务组团、节能环保产业研发组团、新材料产业科研组团、先进制造研发组团、食品加工和生物制药研发组团、中试孵化产业组团。 本项目位于山西省长治市长子县宋村乡薛家庄村西南侧210m处，本项目占地属于工业用地，位于食品加工和生物制药研发组团，经管委会确定，本项目的建设不违背园区的总体规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 （1）生态保护红线 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线。被纳入区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护重要生态系统主导功能。 本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定的需特别保护的环境敏感区范围内。本项目不在《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号）规定的需划入红线内的重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其它生态保护区内，因此，本项目的建设不违背生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据《长治市大气污染防治工作领导组办公室长治市水污染防治工作领导组办公室关于2021年1-12月及12月长治市环境空气质量文件，2021年长治市长子县环境空气质量例行监测数据，PM2.5浓度值超环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准，评价区域属于不达标区。 此外本项目在生产环节排放的特征污染物为TSP和非甲烷总烃，因此，为了解区域各特征污染物的环境质量现状，本项目引用了山西明拓昕冉科技有限公司于2022年6月17日对薛家村进行的环境空气质量现状的监测报告。监测结果TSP浓度值范围为126-130μg/Nm3，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。非甲烷总烃浓度值范围在0.37-0.88mg/Nm3，所有测点非甲烷总烃浓度均满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求（2.0mg/m3）中二级浓度限值要求。本项目大气污染物为粉尘和非甲烷总烃，采取评价要求的措施后，可达标排放。对区域大气环境影响较小，不会突破环境空气质量底线。 本项目所在区域地表水系为项目北侧2.01km的漳河，根据长治市人民政府网公布的2022年3月的地表水环境质量状况可知，2022年3月漳河南李末断面主要监测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目生活废水经收集后排入长子县城东污水处理厂，可以得到合理处置，对周围地表水环境造成的影响很小，不会突破区域水环境质量底线要求。 企业于2022年5月13日，委托山西智诺环保科技有限公司对本项目厂界四周的声环境质量现状进行了监测，本次噪声监测共布设4个监测点，编号1#~4#，监测内容包括L10、L50、L90、Leq。依据噪声监测数据，厂界四周昼间噪声现状值在51.0-54.7dB（A）之间，夜间噪声现状值在41.0-43.0dB（A）之间，昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目建设均选用了低噪声设备，项目建成后，对区域声环境影响较小，因此本项目的建设不会突破区域声环境质量底线。 企业于2022年5月13日，委托山西智诺环保科技有限公司对本项目厂区内和厂区外的土壤环境质量现状进行了监测，在厂界内设一个监测点位，厂界外设一个监测点位。根据土壤环境质量检测结果，场地范围内的土壤检测样各检测指标均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地土壤污染风险筛选值中的限值要求，在落实评价提出的各类污染防治措施以及厂区防渗措施后，项目建设不会突破土壤环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 本项目生产过程中所用的原料主要为钢材、焊丝、水性漆等，运营过程中消耗一定量的水、电，水和电的消耗量较少，项目原材料供应充足，资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单的对照 ①、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的决定》，本项目不属于目录中限制类和淘汰类，属于允许类。 ②、本项目与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》和《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析 根据山西省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号）中提出了生态环境准入清单，本项目位于重点管控单元，清单要求“进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用”。 本项目属于挂车制造项目，不属于重点管控单元限制项目，在严格执行各项环保要求及相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定后，对周围环境影响较小。山西省生态环境管控单元图见附图8。 2021年6月30日，长治市人民政府印发了《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，划分了长治市生态环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。本项目所在的位置属于重点管控单元，重点控制单元准入要求为：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。 本项目为挂车制造项目，项目占地性质为工业用地，本项目建设后，严格执行环评提出的要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，积极应对重污染天气。本项目的建设满足长治市人民政府印发的《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中对重点管控单元的相关要求。长治市生态环境管控单元分布图见附图7。 本项目与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》生态环境准入总体要求和长治市辛安泉域生态环境准入要求清单中相关规定的符合性分析如下。 表1-1 长治市生态环境准入总体要求 类别; 管控要求; 项目符合性分析. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建两高项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。2.新建两高项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评（2021〕45号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。3.新建、扩建两高项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 1.本项目为新建项目，不属于高耗能、高污染项目； 2.本项目不属于两高项目。 3.本项目采用先进的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗等达到清洁生产先进水平。 4.本项目不在生态红线保护区域内。 5.本项目为挂车建设项目，不属于养殖项目。 6.本项目不属于钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高污染高排放的项目。 7.本项目的建设位置周边200m范围内无居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。 8.本项目不涉及钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃的生产。. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实十四五相关目标指标。2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实六个百分之百防治措施。6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 1.本项目污染物排放总量可以达到当地环保部门相关要求的标准。 2.本项目产生的废水主要为生活废水，生活污水排入长子县城东污水处理厂。 3.本项目为挂车制造项目，不属于火电、炼钢行业。 4.本项目不属于焦化、水泥行业。 5.本项目施工期严格落实六个百分之百防治措施。 6.本项目的生产不涉及煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料。 7.本项目的产品不涉及煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料。 8.本项目不涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位。. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 1.本项目建成后按照相关规定编制突发环境事件应急预案。 2.本项目不涉及煤矸石、粉煤灰、电石渣等。 3.在厂区内建有一个危废暂存间，所有危险废物一律规范收集、贮存，定期交由有处理资质的单位处置。 4.本项目不涉及农药。. 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实十四五相关目标指标。2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 本项目在泉域保护区范围内，水源来自供水管网，不涉及水资源的开发利用。. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实十四五相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 本项目不属于煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等行业，本项目应用先进工艺，提高能效，有效控制温室气体排放。. 表1-2 长治市辛安泉域生态环境准入要求 类别; 管控要求; 项目符合性分析. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 1.本项目位于泉域范围内，距重点保护区26km，本项目属于挂车制造项目，用水主要为生活用水，不属于耗水量大的建设项目。 2.本项目占地不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 3.本项目占地不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 4.本项目不在辛安泉饮用水水源地准保护区范围内。. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业房渣和城市生活垃圾、污水乃其他废物。重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废房水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物；禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械，禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 1.本项目位于泉域范围内，距重点保护区26km，本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水排入长子县城东污水处理厂；生活垃圾集中收集后定期送至当地环卫部门指定的地点统一处理。 2.本项目占地不在辛安泉饮用水水源地一级保护区范围内。 3.本项目占地不在辛安泉饮用水水源地二级保护区范围内。 4.本项目不在辛安泉饮用水水源地准保护区范围内。. 环境风险防控; 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 本项目的化粪池、隔油池、危废暂存间及生产车间全部进行了防渗处理，地面全部硬化。. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水；重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水；经批准取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，经原批准机关审查同意，严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县(区)岩溶水开采控制指标。对溶水取水量已达到或者超过控制指标的县(区)，暂停新增岩溶水取水许可；对岩溶水取水量接近控制指标的县(区)，限制新增岩溶水取水许可。; 本项目位于泉域范围内，距重点保护区26km，本项目不涉及地下水的开采。. 综合分析，项目建设符合“三线一单”原则。 4、VOCs治理相符性分析 根据《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》，符合性见表1-3。 表1-3《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》符合性 序号; 方案要求; 项目情况; 相符性. 1; 提高低VOCs含量涂料使用比例。鼓励企业使用水性、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料。限制使用施工状态下VOCs含量大于420g/L的涂料，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs含量，实现VOCs减排目的。; 项目采用水性涂料; 符合. 2; 涂料、稀释剂、清洗剂等含有机溶剂的原辅材料应密闭存放，调配作业应在独立密闭间内完成，宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅材料转运应采用密闭容器封存; 项目采用水性涂料，调漆、喷漆和烤漆在密闭的喷漆房中进行，设水性漆库储存漆料，水性漆储存于密闭桶中。; 符合. 3; 所有产生的VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。废气收集主要包括涂装废气和干燥废气，其中涂装废气和烘干废气宜分类收集。收集系统能与生产设备应自动同步启动; 喷漆室为全封闭结构，污染物产生量小，浓度低，设置统一集气系统；工作时始终保持微负压状态。; 符合. 4; 加强废气处理。涂装废气应优先设置有效的漆雾预处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。涂装废气、晾干废气宜采用吸附脱附浓缩+焚烧方式处理，在污染物总量规模不大且浓度低的情况下也可联合采用活性炭吸附脱附、低温等离子法等废气处理集成技术，低 温等离子法、光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用。; 喷漆废气采用干式过滤高效除漆雾；该项目喷漆、烘干共设置1套“预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置。; 符合. 5; 妥善、及时处置次生污染物。废气处理产生的废水应定期更换和处理。更换产生的废过滤棉、废吸附脱附剂应按照相关要求规范处置，防范二次污染; 该项目使用干法过滤，不产生废水，更换产生的废过滤棉、废活性炭委托有资质单位定期转运处置。; 符合. 根据《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》环大气[2019]53号的要求，符合性见下表。 表1-4挥发性有机物污染治理方案符合性 序号; 方案要求; 项目情况; 相符性. 1; 工业涂装VOCs强化源头控制，加快使用粉末，水性、高固体分、辐射固化等低VOCs量的涂料替代溶剂涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。; 项目采用水性涂料; 符合. 2; 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。; 本项目采用自动喷涂技术。; 符合. 3; 有效控制VOCs无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。; 本项目喷涂和烘干在密闭喷漆房中进行，并设置了废气收集系统，涂料等原辅料在库房中密闭原装存储。原辅料向喷漆房输送时采用密闭容器进行输送。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。小风量的可采用一次性活性炭吸附脱附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。; 喷漆废气采用干式过滤高效除漆雾；该项目喷漆、烘干共设置1套“预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置。; 符合. 与《山西省工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南》的符合性 表1-5工业涂装符合性分析 方案要求; 项目情况; 相符性. 要求工业涂装喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等除漆雾装置; 本项目采用干式过滤高效除漆雾。; 符合. 使用溶剂型涂料的生产线，喷涂废气处理技术须满足《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》（GB20101-2006）要求; 本项目采用水性漆。; 符合. 当采用水性涂料且企业有自备废水站时，可采用喷淋吸收工艺进行处理，但需定期更换吸收液; 本项目采用水性漆，企业无自备废水站，本项目采用干式过滤除漆雾。; 符合. 与《关于印发山西省空气质量巩固提升2021年行动计划的通知》的符合性 表1-6 《关于印发山西省空气质量巩固提升2021年行动计划的通知》 方案要求; 项目情况; 相符性. 强化源头管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控体系，严守生态保护红线，严格控制高碳、高耗能、高排放项目建设，为转型发展项目腾出环境容量。除同一企业内部进行的不新增产能的技术改造项目外，设区市城市规划区、县城规划区不再新布局包括产能置换项目在内的钢铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色项目，区域内现有产能只减不增。焦化行业在现有产能只减不增的基础上，大力推进企业通过实施产能置换，建设节能环保水平高的大型先进项目。; 本项目不属于高碳、高耗能、高排放项目，不属于钢铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色项目。; 符合. 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）的符合性 表1-7 符合性分析 方案要求; 项目情况; 相符性. 大力推进源头替代，有效减少 VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率 满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施; 项目采用水性涂料; 符合. 全面落实标准要求，强化无组织排放控制，企业在无组织排放排查整治过中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附脱附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目含VOCs物料均密闭容器储存，所用的活性炭作为危险废物交有资质的单位代为处置。; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率；组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附脱附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行; 本项目所采用方式为预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺，可有效处理VOCs气体，废气经处理后满足《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCS）污染治理的通知》中的要求。; 符合. 与《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCS）污染治理的通知》的符合性分析 治理要点; 项目情况; 相符性. 提高低VOCs含量涂料使用比例。鼓励企业使用水性、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料。限制使用施工状态下VOCs 含量大于420g/L的涂料，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs 含量，实现VOCs减排目的。; 本项目采用水性涂料。. 规范原辅材料储存、调配与转运。涂料、稀释剂、清洗剂等含有机溶剂的原辅材料应密闭存放，调配作业应在独立密闭间内完成，宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料转运应采用密闭容器封存。; 本项目的水性漆统一放置于漆库内，水性漆统一放置于密闭的水性漆桶内；调配作业时在密闭的喷漆间内进行。在转运时采用密闭容器封存. 完善废气收集。所有产生 VOCs 污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。废气收集主要包括涂装废气和干燥（含烘干、晾干、风干等）废气，其中涂装废气和烘干废气宜分类收集。收集系统能与生产设备应自动同步启动。; 本项目的涂装生产工艺装置或区域配备有“预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置，喷漆室和烘干室均设置有完全封闭的围护结构。收集系统能与生产设备自动同步启动。. 加强废气处理。涂装废气应优先设置有效的漆雾预处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置，烘干废气宜采用蓄热式热力燃烧装置或催化燃烧装置单独处理。涂装废气、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+焚烧方式处理，在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下也可联合采用活性炭吸附、低温等离子法等废气处理集成技术，低温等离子法、光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用。; 本项目采用干式过滤高效除漆雾装置，本项目的喷涂和烘干废气均通过“预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理。. 妥善、及时处置次生污染物。废气处理产生的废水应定期更换和处理；更换产生的废过滤棉、废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目的过滤棉定期进行更换，并暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。. 健全各类台账并严格管理，包括废气处理设施运行台账，含有机溶剂原辅料的消耗台账（使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量），废气处理耗材（吸附剂、催化剂）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于3年。; 本项目严格建立健全各类台账并严格管理。. 4、水源地符合性情况 规划范围内现状水源为地下水及再生水，地下水主要来自宋村集聚区供水站，取自当地地下水，水井位于康宝集团二期北约50米，深1036米，供水站占地面积3亩，用于生活用水和浇洒用水，现状供水规模1500立方米/日。本项目距宋村集聚区供水站约740m，不在水源地保护区内。 5、与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》山西省人民政府令第262号的符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的相关规定。 第四条各级河长应当担负起治理的主体责任，对所有河渠内垃圾淤泥、入河排污口、排污企业全面排查，实行清单式管理，严格监测排污口达标情况，制定排污口管理标准，封堵非法排污口，确保源头污染治理到位。 第十一条在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 本项目严格监测排污口达标情况，制定排污口管理标准，确保污水达标排放。本项目距漳河2.1km，满足支流原则上不小于50m的规定。 6、与晋政办发〔2020〕19号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》符合性分析 加强工业企业达标排放监管。工业废水排放口、清净水排口直接排放的废水化学需氧量、氨氮、总磷三项污染物达地表水Ⅴ类标准,其他指标达行业特别排放限值。落实水环境应急监测措施,配套建设排水口生态鱼监测池。建设初期雨水收集储蓄水池,加强处理回用,工业雨水排口非汛期严格封堵。充分发挥第三方治理机构专业化优势,鼓励工业企业购买第三方废水治理专业服务。 本项目的污水主要为生活污水，在厂区建有10m3的化粪池，经化粪池处理后，可以满足污水排入城镇污水处理厂的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、本项目建设内容 1、建设规模 本项目为新建项目，本项目新建联合厂房（一）、联合厂房（二）、喷漆车间及门卫等建构筑物，总建筑面积约为10946m2，购置数控激光切割机、折弯机、摇臂钻床、二氧化碳保护焊机等主要生产工艺设备及辅助检测研发设备，配套必要的公用动力设施。 表2-1 工程建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 联合厂房（一）; 建设一个联合厂房，建筑面积为7500m2，车间内设数控等离子切割机、激光切割机、龙门焊、锯床、折弯机、校直机、钻床、二氧化碳保护焊机; 新建. 联合厂房（二）; 建设一个联合厂房，建筑面积为900m2，在本车间内建设喷砂房、喷漆房和挂车装配和检测。; 新建. 辅助工程; 办公区; 建设一栋3层办公楼，建筑面积为500m2，占地面积200m2。; 新建. 食堂; 建设一间食堂，砖混结构占地面积为105m2。其中25m2的厨房，80m2的用餐区。; 新建. 门卫室; 建设一间砖混结构的门卫室，建筑面积为20m2。. 公用工程; 供水; 用水由区域自来水管网提供，; 新建. 供电; 本项目建设一台500KVA的变压器; 新建. 环保工程; 废气; 联合厂房（一）产生的废气; 本项目在联合厂房（一）内设一套中央除尘系统，对联合厂房（一）的各生产环节产生的烟尘进行收集和处理。在1台数控等离子切割机和2台激光切割机的侧面设侧吸式集气罩（4×0.4m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；3台锯床的顶部分别设顶吸式集气罩（1×0.5m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；在1台龙门焊和1台门扇自动焊的焊接机上设顶吸式集气罩，周围设围挡废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理；对35台二保焊机产生的废气，设18台顶吸式集气罩，其中2台二保焊机共用一台集气罩，集气罩的周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理。废气经处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 联合厂房（一）共用一套布袋除尘器. 喷砂房; 设置一座喷砂房，喷砂房为封闭的空间，喷砂时内部为负压状态，产生的废气经排气口通入一套布袋除尘器中处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA002）排放。; 新建. 喷漆烤漆房; 设置一个喷漆房，喷漆房为封闭的空间，喷漆时内部为负压状态，喷漆工序、烘干工序产生的有机废气经排气口通入预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后，经15m高的排气筒（DA003）排放; 新建. 食堂废气; 在办公区的一楼西侧建设一间食堂，食堂产生的废气经处理效率为60%的油烟净化器处理后经排气筒排放; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水经3m3化粪池处理后通过市政管网排入长子县城东污水处理厂; 新建. 食堂废水; 食堂废水经3m3隔油池处理后进入厂区化粪池，最后通过市政管网排入长子县城东污水处理厂; 新建. 噪声; 主要生产设备; 优先选用低噪声设备，基础减震，生产设备需按时检修。; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期清运。; 新建. 除尘器除尘灰; 切割下料、焊接产生的除尘灰、焊渣和废铁屑、喷砂产生的除尘灰定期外售。; 新建. 废弃边角料; 在生产过程中产生的废弃边角料外售，得到合理处置; 新建. 危险废物; 在厂区的东南侧，即联合厂房（一）的东侧，设置一间10m2危废暂存间，废液压油、废液压油桶、废乳化液、废水性漆桶、废活性炭、废棉纱、废漆渣、废催化剂、废过滤棉等收集到危废暂存间内暂存，委托有资质单位定期处置。要求危废暂存间进行防渗处理，并设置围堰、刷地坪漆和设导流渠以防溢流。; 新建. 2、主要设备 表2-2 主要及辅助生产设备表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 等离子数控切割机; GS11-5000DH; 1; 台. 2; 激光切割机; LD6025S-3000W; 2; 台. 3; 龙门焊; SSLMH-2-1000S; 1; 台. 4; 大梁组对工装; 1; 套. 5; 车架组对工装; 1; 套. 6; 封边梁工装; 1; 套. 7; 锯床; 3; 台. 8; 数控剪板机; QC11Y-12X4m; 1; 台. 9; 数控折弯机; wchy-300T/4m; 1; 台. 10; 翻转平台; 1; 台. 11; 校直机; 1; 台. 12; 板簧压力机; 1; 台. 13; 打气泵; 1; 台. 14; 喷烤漆房; 1; 座. 15; 喷砂打磨房; 1; 套. 16; 喷砂机; 1; 台. 17; 环保设备; 1; 套. 18; 门扇自动焊; 1; 台. 19; 切割机; 3; 台. 20; 瓦楞成型机; JQ-6000-JS270; 1; 台. 21; 叉车; 1; 台. 22; 行车; 12; 架. 23; 车桥组对工装; 1; 套. 24; 二保焊机; 35; 台. 25; 便携式等离子切割机; 10; 台. 本项目的等离子数控切割机的产能为5t/a，每年工作320天，每天工作1h，年生产1600t，激光切割机的产能为2t/a，年工作320天，每天工作1h，2台激光切割机年生产1280t；锯床的生产能力为0.5t/a，年生产260天，每天工作1h，3台锯床年生产390t。综上年生产3270t，可以满足生产需求。 3、总平面布置 # 项目厂区总占地面积21255.56m2，本次新建项目联合厂房（一）位于厂区东侧，建筑面积为7500m2；联合厂房（二）位于厂区西北侧，建筑面积为900m2；办公楼位于厂区西侧，建筑面积为1500m2；危废暂存间位于厂区的联合厂房（一）内，建筑面积为10m2。详见附图3厂区平面布置图。 4、主要原辅材料及原辅料主要成分的理化性质 本项目主要原料为钢板、方管、圆管、车桥、弹簧、轮圈、轮胎、气动系统、电路系统、大灯、焊丝、CO2、水性漆、螺丝、液压油、钢砂等。 表2-3 主要原辅材料消耗表 序号; 原料; 数量; 单位; 厂区最大存放量; 存放位置; 包装规格; 备注. 1; 钢板; 3000; t/a; 40t; 仓库; /; 外购，厚度 1.5mm~12mm等离子切割. 2; 方管; 150; t/a; 20t; 仓库; /; 外购,激光切割. 3; 圆管; 100; t/a; 10t; 仓库; /; 外购，激光切割. 4; 车桥; 1500; 只/a; 50只; 仓库; /; 外购. 5; 弹簧; 3000; 架/a; 100架; 仓库; /; 外购. 6; 轮圈; 6000; 只/a; 200只; 仓库; /; 外购. 7; 轮胎; 6000; 只/a; 200只; 仓库; /; 外购. 8; 气动系统; 500; 套/a; 20套; 仓库; /; 外购. 9; 电路系统; 500; 套/a; 20套; 仓库; /; 外购. 10; 灯; 1000; 套/a; 20套; 仓库; /; 外购. 11; 焊丝; 15; t/a; 1t; 仓库; /; 外购. 12; CO2; 1000; 瓶/a; 100瓶; 气瓶; 10L/瓶; 外购. 13; O2; 1400; m3/a; 35瓶; 气瓶; 40L/瓶; 外购. 14; 水性底漆; 8.78; t/a; 0.1t; 漆库; 50kg/桶; 外购. 15; 水性面漆; 6.58; t/a; 0.1t; 漆库; 50kg/桶; 外购. 16; 螺丝; 30; t/a; 1t; 仓库; /; 外购. 17; 液压油; 0.34; t/a; 0.34t; 仓库; 170kg/桶; 外购. 18; 钢砂; 3.75; t/a; 3.75; 仓库; /; 外购. 2-4 该项目涂料成分组成表 序号; 名称; 类别; 组成; 喷涂层数及厚度. 1; 水性底漆; 固组分; 水性丙烯酸+环氧树脂、颜料、填料、助剂等; 喷涂2层，每次喷涂上漆20µm. 挥发分; 其他有机成分. 水. 2; 水性面漆; 固组分; 聚氨酯、颜料、填料、助剂等; 喷涂1层，每次喷涂上漆30µm. 挥发分; 其他有机成分. 水. 本项目喷漆配件主要为挂车表面等配件，根据产品方案及企业提供资料，喷漆面积计算如下： 13×1.8×2.55--200辆（表面积为89.13×2×200） 13×1.6×2.55--100辆（表面积为82.91×2×100） 12×1.8×2.55--100辆（表面积为82.98×2×100） 12×1.6×2.55--100辆（表面积为77.16×2×100） 总喷漆面积为84262m2。 喷漆用量参照以下计算公式 m=ρδs×10-6/（NV·ε）=1.5×40×84262/（0.72×0.8）=8.78t/a 其中：m——单种油漆用量（t/a）； ρ——该油漆密度，单位：g/cm3，取1.5g/cm3； δ——涂层厚度（μm），取40μm； s——涂装面积（m2），经计算本项目涂装面积约为84262m2； NV——工作漆中的体积固体份（%），取72%； ε——上漆率（%），取80%。 由上式计算结果，底漆用量为8.78t/a。 根据企业提供资料，水性丙烯酸+环氧树脂：颜填料：去离子水：助剂=12：3：4：1，则需要颜填料2.19t/a，去离子水2.93t/a，助剂0.73t/a。 面漆的涂装厚度取30μm； m=ρδs×10-6/（NV·ε）=1.5×30×84262/（0.72×0.8）=6.58t/a 则面漆的用量为6.58t/a。 根据企业提供资料，漆料：颜填料：助剂：去离子水=7：2：1：3，则需要颜填料1.88t/a，助剂0.94t/a，去离子水2.82t/a。 表2-5 丙烯酸乳液的理化性质 标识; 中文名：丙烯酸; 危险货物编号：81617. 英文名：acrylic acid propenoic acid; UN编号：2218. 分子式：C3H4O2; 分子量：72.06; CAS编号：79-10-7. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有刺激性气味。. 熔点（℃）; 14; 相对密度（水=1）; 1.05; 相对密度（空气=1）; 2.45. 沸点（℃）; 141; 饱和蒸气压（kpa）; 1.33（39.9℃）. 溶解性; 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：2520mg/kg（大鼠经口）；950mg/m3（兔经皮） LC50：53000mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 健康危害; 本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用. 急救办法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水或流动清水彻底冲洗15分钟。眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟；就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；必要时进行人工呼吸；就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 50; 爆炸上限（v%）; 8.0. 引燃温度（℃）; 438; 爆炸下限（v%）; 2.4. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故，遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸。. 建规分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 聚合. 禁忌物; 强氧化剂、强碱. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过5℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材，罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损伤。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。少量泄漏：用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器，回收或运到废物处理场所处置。. 灭火方法; 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。. 表2-6 环氧树脂的理化性质 标识; 中文名：环氧树脂; 危险货物编号：32061. 英文名：Epoxy resin; UN编号：1866. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：67763-03-5. 理化性质; 外观与形状; 根据分子结构和分子量大小的不同，其形态可从无臭无味、黄色透明液体至固体. 熔点（℃）; 145-155; 相对密度（水=1）; /. 沸点（℃）; /; 饱和蒸气压; /. 溶解性; 溶于丙酮、乙二醇、甲苯. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：11400mg/kg（大鼠经口）. 健康危害; 制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; -18℃≤闪点＜23℃; 爆炸上限（v%）; /. 自燃温度（摄氏度）; 490; 爆炸下限（v%）; 24. 危险特性; 易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. 急救措施; ①皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。④食入：饮足量温水，催吐，就医。. 泄漏措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。若是液体，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; ①储存注意事项：储存于阴凉、通风空间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。. 表2-7其他主要原辅材料理化特性及危险特性 原料及分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 水性聚氨酯; --; 水性聚氨酯是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯体系，也称水分散聚氨酯、水系聚氨酯或水基聚氨酯。水性聚氨酯以水为溶剂，无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点。; 易燃; 无资料. 颜料; --; 颜料须与树脂配合使用，在涂料中的主要作用是使涂膜着色，颜料比例不同会影响涂膜硬度、光泽度以及耐蚀性等。; 可燃; 无资料. 助剂; --; 助剂是为改善涂料性能而加入的少量添加剂。助剂在涂料中用量极少，作用却显著，如有的能改进涂料和涂膜的性能，有的能改善烘干时间、有的能防止涂膜产生病态等; 可燃; 无资料. # 5、产品方案 本项目的主要产品为挂车，仅加工车架，不进行加工轮胎及电气路等其他配置设备，本项目生产的挂车不包含车头的发动机部分，仅加工后面的挂车部分。 表2-8 本项目产品生产方案一览表 序号; 名称; 规格（米）; 年产量; 单位. 1; 挂车; 13×1.8×2.55; 200; 辆. 2; 13×1.6×2.55; 100; 辆. 3; 12×1.8×2.55; 100; 辆. 4; 12×1.6×2.55; 100; 辆. # 6、工作制度及总定员人数 # （1）职工定员 # 本项目劳动定员35人，其中工人27人，管理人员8人。 # （2）工作制度 # 本项目全年生产320天，为一班制生产，每班工作时间8小时，工人按国家劳保规定进行轮休。 # 7、公用工程 # （1）给水 # 本项目用水主要为职工生活用水、食堂废水和去离子水，用水由区域供水管网提供自来水，去离子水为外购。 # 生活用水：本项目建设有食堂，不提供住宿，主要为人员日常生活用水，项目定员35人，根据《山西省用水定额》（DB/T1049-2021）用水定额按照90L/人·d计算，则用水量为3.15m3/d。 食堂用水：食堂主要为工人提供，食堂设计每餐最大就餐人数为35人，食堂一日提供三餐，餐饮用水标准为25L/人·次，则食堂用水量为0.875m3/d，年工作时间320天，则年用水量为280m3/a。 调漆用去离子水：调漆使用的去离子水全部外购，每年需外购的去离子水为5.75t/a。 # （2）排水 本项目主要废水为生活污水和食堂废水。生活污水产生量以90%计，则废水的产生量为2.84m3/d，经化粪池处理后通过市政管网最终排入长子县城东污水处理厂。 本项目食堂污水的排放量以用水量的90%计，则污水量为0.788m3/d.由隔油池处理后，排入化粪池，通过市政管网最终排入长子县城东污水处理厂处理。 本项目用水情况见表2-9，本项目水平衡图见图2-1。 表2-9 厂区用水量统计表 序号; 名称; 用水量（m3/a）; 废水量（m3/a）; 备注. 1; 职工生活用水; 1008; 907.2. 2; 食堂用水; 280; 252. 3; 调漆用去离子水; 5.75; 0. 4; 合计; 1293.75; 1159.2. 5.75 职工生活用水 排入长子县城东污水处理厂 新鲜水 1288 调漆 5.75 喷漆、烤漆 907.2 100.8 化粪池 隔油池 食堂用水 280 252 28 去离子水 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） # 3、供电 # 本项目拟设1台500KVA的变压器。 # 4、供热 # 本项目车间不供暖，办公区采用集中供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 该项目以机加工艺为主，将原料加工成符合要求的各类型钢，进行焊接组合，具体的生产工艺流程如下： 图2-2 生产工艺流程和产排污环节图 生产线工艺流程简述： 大梁加工 （1）大梁的制作采用激光切割机下料，切割下料过程主要产生的污染物为噪声、边角料和烟尘； （2）将下好的料进行转孔、折弯等机加工，机加工过程产生的污染物为噪声； （3）将机加工后的材料进行组对并进行焊接，在组对、焊接过程中产生的污染物为噪声和烟尘； （4）焊接好后送入大梁校正机进行校正，校正过程中产生的污染物为噪声； 架体加工 （5）对原料采用等离子切割机进行切割下料，该工序产生的污染物为噪声和烟尘； （6）将切割下的材料进行架体的焊接，架体焊接完成后进行底盘、下盘件和箱扇的安装焊接，焊接过程产生的污染物为焊接烟尘和噪声； 仓栏车门扇 （7）原料经锯床进行切割下料，在下料过程中产生的主要污染物为烟尘和噪声； （8）将锯床切割下的材料送入门芯板压力机进行加工，加工过程会产生的污染物为噪声； （9）将加工过的材料送入门芯板焊接机进行焊接，焊接过程中产生的污染物为噪声和焊接烟尘； 组合成型 （10）将组合好的挂车送入喷砂房进行喷砂处理，喷砂过程中产生的污染物为粉尘和噪声； （11）将喷砂处理后的挂车送入喷漆房进行喷漆和烤漆处理，本项目烤漆采用电烤漆，在喷漆和烤漆的过程中产生的污染物为噪声、漆渣和非甲烷总烃。 运营期主要污染工序 项目主要排放的污染物如下： 1、废气 本项目的大气污染源主要是： （1）激光切割产生的烟气； （2）大梁焊接产生的烟气； （3）等离子切割产生的烟气； （4）架体焊接产生的烟气； （5）底盘、下盘件和箱扇焊接产生的烟气； （6）锯床切割时产生的粉尘； （7）门扇焊接时产生的烟尘； （8）喷砂时产生的粉尘； （9）喷漆和烤漆时产生的非甲烷总烃、漆渣； （10）食堂产生的油烟。 2、废水 本项目产生的污水主要是 - 生活污水； - 食堂废水。 3、固体废弃物 本项目生产过程中产生的主要废物为 （1）边角料； （2）漆渣、废过滤棉； （3）机械设备产生的废机油、废润滑油、废液压油桶、废液压油、废乳化液； （4）生活垃圾； （5）除尘灰； （6）废水性漆桶； （7）废活性炭； （8）废棉纱； （9）废催化剂。 4、噪声 本项目生产过程产生的噪声主要为机器运行发出的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场勘察，本项目场地原为未开发用地，本项目未开工建设。无与本项目有关的原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状 本次评价引用长子县2021年环境空气质量监测数据，例行监测因子为NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO、O3，监测情况见下表： 表3-1长子县2021年全年例行监测数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 58ug/m3; 70ug/m3; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37ug/m3; 35ug/m3; 105; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 17ug m3; 60ug/m3; 28.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25ug/m3; 40ug/m3; 62.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 40; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 160ug/m3; 160ug/m3; 100; 达标. 根据长子县2021年全年空气质量统计数据，除PM2.5超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染物 为进一步了解项目区空气环境质量，本项目引用山西明拓昕冉科技有限公司于2022年6月17日对薛家村进行的环境空气质量现状的监测报告，引用报告的监测结果如下。 ①监测布点 表3-2 环境空气质量现状监测布点一览表 监测点; 方位; 距本项目（km）; 监测项目. 薛家庄村; 东北; 0.21; TSP、非甲烷总烃. ②监测结果及分析 ## 表3-3 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：（mg/m3） 监测项目; 监测日期; 监测结果. 日均值. TSP （μg/m3）; 2022.5.14; 129. 2022.5.15; 130. 2022.5.16; 126. 监测项目; 监测日期; 小时值. 02:00; 08:00; 14:00; 20:00. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2022.5.14; 0.37; 0.49; 0.42; 0.45. 2022.5.15; 0.58; 0.70; 0.65; 0.88. 2022.5.16; 0.57; 0.51; 0.77; 0.68. 由表3-3可以看出，TSP浓度值范围在126-130μg/Nm3之间，所有测点TSP浓度均满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办【2019】9号）排放限值要求。非甲烷总烃浓度值范围在0.37-0.88mg/Nm3，所有测点非甲烷总烃浓度均满足各监测值浓度可满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求（2.0mg/m3）中二级浓度限值要求。由此说明，本项目所在区域环境空气质量较好。 鉴于中国环境空气质量标准中暂无非甲烷总烃的标准，且山西省尚未制定地方标准。因此，本次评价区域环境空气中非甲烷总烃的环境空气质量标准参照执行河北省地方标准：《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中数据。 二、地表水环境质量现状 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域地表水为漳河，执行Ⅴ类水质标准。本次评价收集了长治市市2022年3月地表水环境质量状况漳河（南李末村断面）的监测资料，监测结果表明2022年3月南李末断面主要监测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 经现场勘查，本项目50m范围内无声环境保护目标。本项目于2022年5月13日委托山西智诺环保科技有限公司对本项目厂界四周进行了声环境质量现状监测。具体监测和评价结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果统计表 日期; 位 置; 昼 间; 夜 间. Leq; L10; L50; L90; 标准值; 达标情况; Leq; L10; L50; L90; 标准值; 达标情况. 2022年1月5日; 1#西厂界; 53.1; 54.4; 52.6; 49.6; 60; 达标; 42.3; 44.0; 42.2; 39.8; 50; 达标. 2#南厂界; 54.7; 56.8; 54.0; 51.8; 60; 达标; 41.0; 43.0; 40.8; 38.8; 50; 达标. 3#东厂界; 52.5; 55.0; 52.4; 48.4; 60; 达标; 41.7; 44.0; 41.0; 39.0; 50; 达标. 4#北厂界; 51.0; 53.8; 50.0; 46.4; 60; 达标; 43.0; 45.2; 42.8; 39.0; 50; 达标. 由上表可知：本项目厂界四周昼间噪声现状值在51.0-54.7dB（A）之间，夜间噪声现状值在41.0-43.0dB（A）之间，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 四、生态环境 根据现场踏勘，原有项目地面硬化率较高，厂区内有一定的绿化，生态环境一般。 五、土壤环境现状 本项目位于山西省长治市长子县宋村乡薛家庄村西南侧210m处，四周主要为企业、居民区和耕地。于2022年6月6日委托山西智诺环保科技有限公司对本项目厂界土壤质量现状进行了监测，土壤环境质量现状监测点位为占地范围内1个表层样点和占地范围外1个表层样点。在厂区内的表层样点的坐标为经度：112.973517°纬度：36.151442°，占地范围外的表层样点坐标为经度：112.974392°纬度：36.152057°。 土壤环境质量现状监测结果统计表见下表。 表3-5 厂区土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/kg 污染物 项目; 砷; 镉; 铬（六价）; 铜; 铅; 汞; 镍; 四氯化碳; 氯仿. 检测值（厂界内）; 8.08; 0.29; 1.5; 33; 30; 0.07; 52; ND; ND. 检测值（厂界外）; 6.88; 0.41; 1.5; 46; 31; 0.05; 72; ND; ND. 筛选值; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900; 2.8; 0.9. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染物 项目; 氯甲烷; 1,1－二氯乙烷; 1,2－二氯乙烷; 1,1－二氯乙烯; 顺－1,2－二氯乙烯; 反－1,2－二氯乙烯; 二氯甲烷; 1,2－二氯丙烷; 1,1,1,2－四氯乙烷. 检测值（厂界内）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 检测值（厂界外）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 筛选值; 37; 9; 5; 66; 596; 54; 616; 5; 10. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染物 项目; 1,1,2,2－四氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1－三氯乙烷; 1,1,2－三氯乙烷; 三氯乙烯; 1,2,3－三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯. 检测值（厂界内）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 检测值（厂界外）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 筛选值; 6.8; 53; 840; 2.8; 2.8; 0.5; 0.43; 4; 270. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染物 项目; 1,2－二氯苯; 1,4－二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; 硝基苯; 苯胺. 检测值（厂界内）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 检测值（厂界外）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 筛选值; 560; 20; 28; 1290; 1200; 570; 640; 76; 260. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染物 项目; 2－氯酚; 苯并[a]蒽; 苯并[a]芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽; 䓛; 二苯并[a, h]蒽; 茚并[1,2,3-cd]芘; 萘. 检测值（厂界内）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 检测值（厂界外）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 筛选值; 2256; 15; 1.5; 15; 151; 1293; 1.5; 15; 70. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目; pH （无量纲）; 阳离子交换量cmol/kg(+); 土壤容重; 总孔隙度%; 氧化还原电位; 土壤密度; /; /. 检测值（厂界内）; 11.0; 9.7; 0.98; 45.6; 373; 1.80; /; /. 检测值（厂界外）; 8.4; 11.6; 1.28; 48.6; 377; 2.49. 筛选值; /; /; /; /; /; /. 根据土壤环境质量检测结果，场地范围外和场地范围内的土壤检测样各检测指标均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地土壤污染风险筛选值中的限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感因素的界定原则，经过调查了解，工程区域内无特殊保护区、特殊地貌景观区、生态敏感与脆弱区和社会关注区。评价区没有文物保护单位、名胜古迹和风景名胜区，无珍稀野生植物、动物等。 本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标主要为居民区，厂界外50米范围内无声环境敏感目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态保护目标具体见下表。 表3-6 厂址周围主要敏感目标分布情况 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/km. X（°）; Y（°）. 薛家庄村; 112.976784; 36.154192; 居民; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; NE; 0.21. 漳河; /; /; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类; SE; 2.01. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目运营期产生的颗粒物执行《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办【2019】9号）排放限值要求。具体数值见表3-7。 # 本项目喷漆房产生的有组织有机废气苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案》中表面涂装有机废气排放限值最高允许排放浓度要求和企业边界有机废气污染物浓度排放限值要求。参照执行《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCS）污染治理的通知》中工业涂装表一中有组织源排放限值、边界排放限值，详见表3-8。 # 本项目厂区内的无组织有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的排放标准。 # 本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关限值，具体数值见表3-10。 表3-7《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办【2019】9号） 生产过程; 污染物项目; 浓度限值; 污染物排放监控位置. 切割、焊接; 颗粒物; 10mg/m3; 排气筒出口. 无组织; 1.0mg/m3; 厂界. 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案》中表面涂装有机废气排放限值最高允许排放浓度要求和企业边界有机废气污染物浓度排放限值要求。 表3-8 《山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案》 行业; 工艺设施; 污染物项目; 最高允许排放浓度; 最低去除效率（%）; 污染物排放监控位置. 工业 涂装; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 60; 70; 车间或生产设施排气筒. 甲苯与二甲苯合计; 20; --. 苯; 1; --. 厂界; 非甲烷总烃; 2.0; --; --. 苯; 0.1; --; --. 甲苯; 0.6; --; --. 二甲苯; 0.2; --; --. 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10 《饮食业油烟排放标准》（GB18486-2001） 规模; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、厂界噪声排放标准 施工期项目边界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体取值见表3-11。 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体限值见下表： 表3-11 建筑施工边界环境噪声排放标准 执行时段; 标准类别; 噪声限值dB（A）. 昼 间; 夜 间. 施工期; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 时段 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 其余厂界. 3、废水排放标准 本项目的生活污水排入市政管网执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的一级A标准要求。 表3-13 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 单位：mg/m3 污染因子; 最高允许值（mg/l）; 污染因子; 最高允许值（mg/l）. pH; 6.5~9.5; NH3-N; 45. COD; 500; SS; 400. BOD5; 350; 动植物油; 100. 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告（2013年第36号）修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅文件晋环发〔2015〕25号关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知。 本项目的总量为：颗粒物：2.76t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境空气污染影响环节及污染防治措施 （1）环境空气影响分析 施工期间的环境空气污染主要表现为施工扬尘排放，施工扬尘来自土方的挖填及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖）的现场搬运及现场堆放扬尘；施工垃圾和施工生活区生活垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘，对空气造成污染。 （2）施工扬尘污染防治措施 结合施工场地位置，本项目施工期间应设置如下防治施工扬尘措施： ①确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个百分之百”，即：工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，有效控制建设项目施工期间扬尘对环境造成的影响。 ②施工工地边界设置不低于1.8m围挡； ③施工道路进行硬化处理； ④设置洗车平台和清洗设备，并设置沉淀池，对出入车辆进行冲洗； ⑤裸露土方堆放整齐、成形，土方用密目网苫盖； ⑥施工垃圾应在48小时内完成清运，不能及时清运的，采取苫盖或其他有效防尘措施； ⑦所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周围均有遮蔽的场地内，且防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；不得凌空抛掷建筑垃圾或易扬尘物料； ⑧遇四级（含四级）以上大风、扬沙天气或空气质量预警时，停止施工； ⑨规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 2、施工期水环境污染影响环节及污染防治措施 施工期废污水主要来自施工生活区的生活废水和施工机械清洗污水。 施工车辆冲洗废水悬浮物浓度较大，应设置两级串联废水沉淀池（防渗结构），废水经沉淀后用于施工物料混合用水或地面浇洒，禁止废水乱排。 职工日常生活产生的洗漱废水，污染物以CODcr、BOD5、SS为主，污染成分较为简单，可全部用于洒水降尘。施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放。 3、施工期声环境影响环节及污染防治措施 本项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物资运输的交通噪声；物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工期间，施工厂界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的施工厂界噪声限值，一般昼间超标10～15dB(A)，夜间超标20～30dB(A)，对施工人员和周围临近人们的生活有一定的影响。 在施工阶段要选用先进的低噪声施工机械设备，产生噪声的机械设备使用前，要精心润滑、调试和管理，使其噪声降到最低程度；施工场界须设置临时声屏障以避免或减轻对临近单位、村民的噪声干扰；使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土；合理安排施工时间，并禁止在中午休息时间（12:00～14:00）或夜间休息时间（晚22:00～次日凌晨6:00）施工，不得影响周围人们的工作、学习和生活。 4、施工期固体废物污染影响 施工期间垃圾主要是来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 本次环评要求：施工过程中产生的建筑垃圾应优先进行综合利用，不能综合利用的要及时清运至指定的建筑垃圾填埋场处置，防止其因长期堆放而产生扬尘；施工场地设垃圾桶，及时清运并处置施工现场的生活垃圾。 采取环评要求的措施后，本项目施工期固体废物对周围环境产生影响较小。 综上，项目产生的废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 表4-1 建设项目主要废气污染源及主要污染物统计表 产污工序; 主要污染产生分析; 污染物类别. 联合厂房（一）生产过程中产生的废气; 本项目在联合厂房（一）内设一套中央除尘系统，对联合厂房（一）的各生产环节产生的烟尘进行收集和处理。在1台数控等离子切割机和2台激光切割机的侧面设侧吸式集气罩（4×0.4m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；3台锯床的顶部分别设顶吸式集气罩（1×0.5m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；在1台龙门焊和1台门扇自动焊的焊接机上设顶吸式集气罩，周围设围挡废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理；对35台二保焊机产生的废气，设18台顶吸式集气罩，其中2台二保焊机共用一台集气罩，集气罩的周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理。废气经处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 烟尘. 喷砂房产生的废气; 设置一座喷砂房，喷砂房为封闭的空间，喷砂时内部为负压状态，产生的废气经排气口通入一套布袋除尘器中处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA002）排放。; 粉尘. 喷漆房产生的废气; 设置一个喷漆房，喷漆房为封闭的空间，喷漆时内部为负压状态，喷漆工序、烘干工序产生的废气经排气口通入预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后，经15m高的排气筒（DA003）排放; 非甲烷总烃. 食堂产生的油烟; 在办公区的一楼西侧建设一间食堂，食堂产生的废气经处理效率为60%的油烟净化器处理后经排气筒排放; 油烟. 1、联合厂房一的生产工序 本项目对联合厂房一产生的污染物共设一台布袋除尘器处理，废气经布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放。 （1）源强计算 1）切割工序产生的烟尘 切割工序拟建2台激光切割机、1台4m数控等离子切割机和3台锯床，在进行切割时会产生烟尘。 ①数控等离子切割机和激光切割机切割时产生的烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册中的金属制品制造业中，等离子切割下料工业废气的排污系数为4635立方米/吨-原料，颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料。本项目数控等离子切割机和激光切割机主要切割的材料为钢板，每年需切割的钢板量为3000t，则废气的产生量为13905000m3，颗粒物的产生量为3.3t。 集气罩的设计参数见下表。 表4-2 集气罩技术参数一览表 设备名称; 集气罩尺寸（m）; 安装高度（m）; 处理设备; 集气罩数量. 数控等离子切割机; 4×0.4; 0.5; 布袋除尘器; 1. 激光切割机; 4×0.4; 0.5; 2. 集气罩需配套的风机风量按以下公式计算： L=vx（5x2+F）×3600 Vk/vx=（10x2+F）/F 式中：L--排风量，（m3/h）； F--罩口面积（m2）； vx--罩口平均风速（m/s，取0.3）； Vk--罩口风速（m/s）； x--罩口离扩散物的距离（m）。 经计算设备需要的风量为3078m3/h，本工序共设3个集气罩，因此本工序需总风量为9234m3/h。 ②锯床切割工序产生的烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册中的金属制品制造业中，锯床切割下料工业废气的排污系数为4635立方米/吨-原料，颗粒物产污系数为5.30千克/吨-原料。本工序切割的主要为方管和圆管，钢材量为250t，则废气的产生量为1158750m3，颗粒物的产生量为1.32t。 集气罩的设计参数见下表。 表4-3 集气罩技术参数一览表 设备名称; 集气罩尺寸（m）; 安装高度（m）; 处理设备; 集气罩数量. 锯床; 1×0.5; 0.5; 布袋除尘器; 3. 集气罩需配套的风机风量按以下公式计算： L=3600×VX×F F=(a+0.5H)×(b+0.5H) 式中：L--排风量，（m3/h） F--罩口面积（m2） VX--罩口平均风速（m/s，取1） F--罩口面积（m2） a--设备平面的长（m） b--设备平面的宽（m） H--罩口离设备面的高度（m） # 经计算设备需要的风量为2025m3/h，本工序共设3台集气罩，则总风量为6075m3/h。 2）焊接工序产生的烟尘 在车间内焊接区域建有龙门焊1台、二保焊机35台、门扇自动焊1台，焊接时会产生烟尘。本项目设置18个焊接工位使用二保焊机进行焊接，废气通过集气罩收集后经15m高的排气筒排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册中的金属制品制造业中，使用实芯焊丝焊接工业废气的排污系数为2130193立方米/吨-原料，颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料。焊接材料有15t，焊接工序产生的焊接废气量为31952895m3，则颗粒物的产生量为0.138t。 集气罩的设计参数见下表。 表4-4 集气罩技术参数一览表 设备名称; 集气罩尺寸（m）; 安装高度（m）; 处理设备; 集气罩数量. 龙门焊; 4×0.5; 0.5; 布袋除尘器; 1. 门扇自动焊; 4×0.5; 0.5; 1. 二保焊机; 0.8×0.8; 0.5; 18. 集气罩需配套的风机风量按以下公式计算： L=3600×VX×F F=(a+0.5H)×(b+0.5H) 式中：L--排风量，（m3/h） F--罩口面积（m2） VX--罩口平均风速（m/s，取1） F--罩口面积（m2） a--设备平面的长（m） b--设备平面的宽（m） H--罩口离设备面的高度（m） 经计算龙门焊需要的风量为5737.5m3/h，门扇自动焊需要的风量为5737.5m3/h，二保焊机的1个集气罩需要的风量为2381m3/h，焊接工序需总风量为54333m3/h。 3）在产品焊接完成后会对表面进行打磨处理，处理过程会有少量粉尘产生，类比同类企业，粉尘产生量约占原材料（钢材）0.01%，项目生产时钢材使用量约为3250t，则打磨时产生的粉尘量约为0.3250t/a，打磨区设2个集气罩，收集后粉尘经一台布袋除尘器处理，排气量为2000m3/h，集尘效率90%，处理效率99%。 （2）治理措施 本项目在联合厂房一内设一套中央除尘系统，对联合厂房一的各生产环节产生的烟尘进行收集和处理。在1台数控等离子切割机和2台激光切割机的侧面设侧吸式集气罩（4×0.4m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；3台锯床的顶部分别设顶吸式集气罩（1×0.5m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；在1台龙门焊和1台门扇自动焊的焊接机上设顶吸式集气罩，周围设围挡废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理；对35台二保焊机产生的废气，设18台顶吸式集气罩，其中2台二保焊机共用一台集气罩，集气罩的周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理。综上所有的集气罩共需54333+6075+9234+2000=71642m3/h，因此本项目联合厂房一的中央除尘器的风量取72000m3/h。废气经处理后经15m高排气筒（DA001）排放，本工序采取的“集气罩+布袋除尘+15m高排气筒”处理措施，可在一定程度上减少对环境的影响。 （3）环境影响分析 联合厂房一生产的过程中主要污染物为颗粒物，年工作时间约2560h，则颗粒物产生浓度为27.57mg/m3；布袋除尘器的除尘效率可达到99.9%，则除尘后的颗粒物排放浓度以10mg/m3计算，颗粒物的排放量为1.84t/a。在采取集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒的处理设施后，颗粒物排放浓度能够满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办【2019】9号）中的相关要求，项目建成后对周边环境的影响较小。 2、喷砂工序产生的粉尘 （1）源强计算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册中的金属制品制造业中，喷砂粉尘的工业废气量产排污系数为8500立方米/吨-原料，颗粒物的排污系数为2.19千克/吨-原料。喷砂房的设计容积为756m3（18×7×6m），喷砂房的控制风速范围在0.2-0.3m/s的要求。本项目的喷漆房风速选取0.3m/s。颗粒物的产污系数为2.19千克/吨-原料。 本工序年喷砂产品的量为3250t，则喷砂房的废气产生量为27625000m3，颗粒物的产生量为7.12t。则本工序风机的风量为0.3×7×6×3600=45360m3/h。本项目的风机取风量50000m3/h。 （2）治理措施 本项目建设有一间全封闭的喷砂车间，车间内为上送风下抽风结构，对喷砂产生的废气收集后通入一台布袋除尘器中处理后，经15m高排气筒（DA002）排放，本工序采取的“布袋除尘+15m高排气筒”，可在一定程度上减少了对环境的影响。 喷砂处理的原理是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。该工序在喷砂室进行，采这种表面处理工艺是成熟有效的，已经被广泛采用。喷砂室设备供应商一般都会提供配套的除尘装置，如布袋除尘装置，净化效率≥99%，通过除尘，大部分粉尘被截留下来，外排废气完全可以达标，经过15m高的排气筒外排。 因此，通过布袋除尘来治理抛丸废气在技术上是合理、可行。 （3）环境影响分析 本项目该工序主要污染物为颗粒物，本工序的喷砂机自带一台布袋除尘器，除尘器的风量取48000m3/h，抛丸机每天工作6h，年工作320天，其年工作时间为1920h，则颗粒物产生浓度为74.16mg/m3；除尘器的除尘效率可达到99.9%，则除尘后的颗粒物排放浓度以10mg/m3计算，颗粒物的排放量为0.92t/a。在采取集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒的处理设施后，喷砂房粉尘排放浓度能够满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办【2019】9号）中的相关要求，项目建成后对周边环境的影响较小。 3、喷漆工序和烘干工序产生的废气 （1）源强计算 1）喷漆废气源强计算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册中的金属制品制造业中，联合厂房二里设1座全封闭式喷漆和烤漆一体的喷漆房，喷漆房设计容积为810m3（18×7.5×6m）。中小型喷漆室控制风速范围在0.67-0.89m/s的要求。本项目的喷漆房风速选取0.75m/s，本项目的喷漆室门的设计尺寸为5×4m，则本工序风机的风量为0.75×5×4×3600=54000m3/h。非甲烷总烃的产污系数为135千克/吨-原料。 根据计算本工序年使用水性漆15.36t，年工作320天，每天工作4h，则喷漆房的废气产生量为69120000m3，非甲烷总烃的产生量为2.07t。 2）烘干废气源强计算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册中的金属制品制造业中，烘干的工业废气量产污系数为108126立方米/吨-原料，非甲烷总烃的产污系数为15千克/吨-原料。 根据计算本工序年使用水性漆15.36t，烘干的废气产生量为1660815m3，即1298m3/h，非甲烷总烃的产生量为0.23t。 （2）治理措施 喷漆房采用一套预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧设施来处理废气，经计算，本项目的喷漆房需风量为1298+54000=55298m3/h，因此本项目喷漆房的装置风量取60000m3/h。其中水性漆调配和喷漆烤漆在同一个喷漆房内，喷漆房采用顶部送风，底部排风的方式，总排风量为60000m3/h，通过送风量和排风量的差异使喷漆房内形成微负压，使废气排出；烘干时采用电烘干，产生的废气，经催化燃烧装置处理。处理后的废气经1根15m高排气筒（DA003）排放。本工序采取的“预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m高排气筒”，可在一定程度上减少了对环境的影响。 催化燃烧设备原理：有机废气先通过干式过滤，将废气中颗粒状污染物截留去除，然后进入吸附床进行吸附，利用蜂窝状活性炭将有机溶剂吸附在活性炭表面，处理后的洁净气体经过风机、烟囱高空排放。活性炭经过吸附运行一段时间后达到饱和，启动系统的脱附催化燃烧过程，通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来，并经过催化燃烧反应转化成二氧化碳和水蒸气等无害物质，并放出热量，反应产生的热量经过热交换部分回用到脱附热气流中，当脱附达到一定程度时释放热，使脱附加热达到平衡，系统在不借助外加热的情况下完成脱附再生过程。 （3）环境影响分析 本项目该工序主要污染物为非甲烷总烃，本工序的喷漆房产生的废气经1套风量为60000m3/h的预处理装置（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧设施处理，喷漆室年工作时间为320天，每天工作4h，催化燃烧的净化效率为90%，本项目的非甲烷总烃的产生量为2.30t/a，产生浓度为29.94mg/m3，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.23t/a。在采取措施后，非甲烷总烃排放浓度能够满足《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCS）污染治理的通知》中工业涂装表一中有组织源排放限值、边界排放限值。项目建成后对周边环境的影响较小。 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（三）中工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理；推进建设适宜高效的治污设施，喷涂废气应设置高效漆雾处理装置，喷涂、烤干废气宜采用吸附脱附浓缩+燃烧处理方式。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求涂装行业应在封闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统中。联合厂房二设1座全封闭式喷漆房，喷漆房设计容积为810m3（18×7.5×6m）。结构分为：喷漆房、送风装置、漆雾处理装置、加热装置、废气处理装置、电气控制等。喷漆和烤漆均在喷漆室进行，环评要求建设单位定期对喷漆房进行换风，喷漆房风速应满足《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）表1中中小型喷漆室控制风速范围在0.67~0.89m/s的要求。喷漆房采用上送风下排风系统，送风温度15~25℃（夏季送风为常温），经过送风系统过滤，具有较高的洁净度，充分保证漆膜质量，室体顶部设有均压层，使喷漆房内形成均匀向下的层压气流，可防止漆雾飞散。在喷漆时，室外新鲜空气以均匀的风速进入到喷漆房内，喷漆产生的废气经“预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”的方式进行处理，最后经1根15m高的排气筒（DA003）排放，处理风量为60000m3/h。 4、食堂油烟 项目设有食堂，食堂内共设1个基准炉灶，对照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目饮食业单位的规模为小型。炊事过程中会产生油烟，据资料统计，人均食用油量按50g/人·d计，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，本项目食堂主要面向院内职工，就餐的人数为35人，则油烟产生量最多为0.017t/a。油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。 表4-5 有组织排放量一览表 产污工序; 污染物类别; 产生量（t/a）; 治理设施; 废气量; 排放时间; 排放情况. 排放浓度mg/m3; 排放量（t/a）. 联合厂房（一）生产过程中产生的废气; 烟尘; 4.758; 本项目在联合厂房（一）内设一套中央除尘系统，对联合厂房（一）的各生产环节产生的烟尘进行收集和处理。在1台数控等离子切割机和2台激光切割机的侧面设侧吸式集气罩（4×0.4m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；3台锯床的顶部分别设顶吸式集气罩（1×0.5m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；在1台龙门焊和1台门扇自动焊的焊接机上设顶吸式集气罩，周围设围挡废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理；对35台二保焊机产生的废气，设18台顶吸式集气罩，其中2台二保焊机共用一台集气罩，集气罩的周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理。废气经处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 72000m3/h; 320 d/a 8h/d; 10; 1.84. 喷砂房产生的废气; 粉尘; 7.12; 设置一座喷砂房，喷砂房为封闭的空间，喷砂时内部为负压状态，产生的废气经排气口通入一套布袋除尘器中处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA002）排放。; 48000m3/h; 320 d/a 6h/d; 10; 0.92. 喷漆房产生的废气; 非甲烷总烃; 2.30; 设置一个喷漆房，喷漆房为封闭的空间，喷漆时内部为负压状态，喷漆工序、烘干工序产生的废气经排气口通入预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后，经15m高的排气筒（DA003）排放; 60000 m3/h; 320d/a 4h/d; 0.23. 食堂产生的油烟; 油烟; 0.017; 在办公区的一楼西侧建设一间食堂，食堂产生的废气经处理效率为60%的油烟净化器处理后经排气筒排放; 320d/a 8h/d; /; 0.017. 本项目各污染物排放量见表4-6。 表4-6 本项目有组织污染物总量指标 （单位：t/a） 项目; 排放量（t/a）. 粉尘; 有组织排放; 0.92. 烟尘; 有组织排放; 1.84. 非甲烷总烃; 有组织排放; 0.23. 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-7 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 高度; 排气筒内径; 温度; 类型. 经度（°）; 纬度（°）. DA001联合厂房（一）生产过程中产生的废气; 112.974390; 36.152135; 15m; 1.2m; 20℃; 有组织点源. DA002喷砂房产生的废气; 112.974197; 36.152177; 15m; 1.2m; 20℃; 有组织点源. DA003喷漆房产生的废气; 112.973961; 36.152215; 15m; 1.2m; 20℃; 有组织点源. 环境监测是环境保护工作的组成部分，是了解全厂排污状况和排污趋势的手段，是一项生产监督活动。监测结果是进行环境管理和污染防治的依据，通过环境监测结果及时掌握本项目排污状况，对其进行监督，掌握区域环境质量及其变化趋势，为区域污染防治提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中的要求，大气环境自行检测监测计划见下表。 表4-8 大气环境跟踪监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001联合厂房（一）生产过程中产生的废气; 颗粒物; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. DA002喷砂房产生的废气; 颗粒物; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. DA003喷漆房产生的废气; 非甲烷总烃; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. 2、水环境影响分析 2.1水环境影响分析 # （1）给水 # 本项目用水主要为职工生活用水、食堂废水和去离子水，用水由区域供水管网提供自来水，去离子水为外购。 # 生活用水：本项目建设有食堂，不提供住宿，主要为人员日常生活用水，项目定员35人，根据《山西省用水定额》（DB/T1049-2021）用水定额按照90L/人·d计算，则用水量为3.15m3/d。 食堂用水：食堂主要为工人提供，食堂设计每餐最大就餐人数为35人，食堂一日提供三餐，餐饮用水标准为25L/人·次，则食堂用水量为0.875m3/d，年工作时间320天，则年用水量为280m3/a。 调漆用去离子水：调漆使用的去离子水全部外购，每年需外购的去离子水为5.75t/a。 # （2）排水 本项目主要废水为生活污水和食堂废水。生活污水产生量以90%计，则废水的产生量为2.84m3/d，经化粪池处理后通过市政管网最终排入长子县城东污水处理厂。 本项目食堂污水的排放量以用水量的90%计，则污水量为0.788m3/d.由隔油池处理后，进入厂区化粪池，最后通过市政管网最终排入长子县城东污水处理厂处理。 表4-9 排放情况一览表 废水类别; 主要污染物; 产生情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量t/d. 生活污水1008t/a; COD; 250; 0.252. BOD5; 100; 0.101. NH3-N; 25; 0.025. SS; 200; 0.202. 动植物油; 40; 0.040. 2.2依托污水处理设施的环境可行性分析 公司废水主要为生活污水，进入厂区化粪池进行处理后，各项污染物排放浓度可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级排放标准。最后通过市政管网最终排入长子县城东污水处理厂处理。 依据现场勘察，本项目已具备接入市政污水管网的条件。 长子县给排水中心新建长子县城东污水处理厂位于长子县县城东北北李末村西北0.28km处，厂区占地约13334m2，出水口设置在企业南漳河畔，岸边排放。项目总投资7515万元，本期建设规模为10000m³/d，处理基本工艺为A2/O，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 3、声环境影响分析 # 3.1噪声源强 # 本项目营运期噪声主要来源于生产设备，主要有龙门焊、行车、风机、锯床、泵类、喷砂机、喷漆房除尘机、等离子数控切割机、激光切割机、剪板机、折弯机、校直机、压力机、门扇自动焊、切割机等，其噪声声功率级值在70-95dB(A)范围之间。项目噪声源强见表4-10。 表4-10 项目各设备噪声源强 主要噪声 设备; 声压等 级dB（A）; 治理后声 压级dB（A）; 噪声 类型; 声学 特点; 治理措施. 等离子数控切割机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 激光切割机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 龙门焊; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 大梁组对工装; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 车架组对工装; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 封边梁工装; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 锯床; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 数控剪板机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 数控折弯机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 翻转平台; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 校直机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 板簧压力机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 打气泵; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 喷烤漆房; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 喷砂打磨房; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 喷砂机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 环保设备; ~80; ~65; 机械性; 连续; 基础减震. 门扇自动焊; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 切割机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 瓦楞成型机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 叉车; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 行车; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 车桥组对工装; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 二保焊机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. 小等离子切割机; ~80; ~65; 机械性; 间歇; 全封闭车间内操作. # 3.2防治措施 # 为防止本项目产生的噪声对周围环境的影响，本评价提出如下降噪措施： # ①本项目声源大多设在室内，经墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多； # ②合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别：在设计和设备定货时向制造厂商提出噪声控制要求，选用低噪设备； # ③设置减噪减振措施：对因振动辐射产生噪声的设备需要采用减振、隔声措施，安装减振垫等； 通过采取以上措施，并经距离衰减和建（构）筑物屏蔽后，可有效降低噪声值，可使设备噪声降低15～25dB(A)左右。 3.3采取措施后噪声影响预测 （1）预测模式 本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中附录A.1推荐的工业噪声预测计算模式，表达式为： 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB（A）； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB（A）； Abar——声屏障引起的衰减，dB（A）； Agr——地面效应引起的衰减，dB（A）； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB（A）； LP（r）——预测点处声压级，dB（A）； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB（A）； Dc——指向性校正，他描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv，对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： LP（r）=Lw－20lgr－11 多源噪声叠加公式采用： （2）噪声预测结果 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的贡献值，即为预测值。则采取措施后厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 本项目采取措施后厂界噪声预测结果 编号; 预测点; 贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 昼间. 1#; 厂界北; 35.7; 60; 达标. 2#; 厂界东; 33.5; 60. 3#; 厂界南; 34.4; 60. 4#; 厂界西; 33.2; 60. 由表可看出，厂界四周1#－4#点昼间噪声贡献值在33.2dB(A)～35.7dB(A )之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。因此本项目对厂界四周声环境质量影响可接受。 本项目声环境跟踪监测计划见下表。 表4-11 声环境跟踪监测计划 点位布设; 监测项目; 监测频次; 监测方法及依据; 检出限; 仪器设备 名称和型号. 厂界东南西北各布设1个监测点; Leq、L10、L50、L90; 1次/季度，（昼夜各一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 35dB(A); HS6288型多功能噪声分析仪. 4、固废环境影响 本项目产生的固体废物主要为工人产生的生活垃圾、废边角料、铁屑、集尘灰、废机油、废乳化液、废水性漆桶、废活性炭、废棉纱、焊渣、漆渣等。 （1）办公区产生的生活垃圾 生活垃圾年产生量按G=K·N计算， 式中：G-生活垃圾产量（kg/d）； K-人均排放系数（kg/人·天）； N-人口数（人）。 根据类比，生活垃圾取K=0.5kg/人·天，本项目工作人员为35人，则本项目产生的生活垃圾量0.017t/d（5.6t/a）。厂区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾定点收集，定期送环卫部门统一处理。 （2）废边角料、焊渣及铁屑 本项目加工过程中产生的边角料、焊渣及铁屑，废边角料按原料的1%计，废铁屑按原料的0.2%计，焊渣按原料的0.5%计，本项目废边角料、焊渣及铁屑的产生量为23t/a。车间内每天定时清理，然后将其收集于成品库房北侧角落，定期出售给废品收购站。 （3）集尘灰 本项目切割粉尘、喷砂粉尘、焊接烟尘配套除尘装置，喷砂粉尘可回收重复利用，切割和焊接产生的集尘灰主要为金属，集尘灰的产生量为8.922t/a。集中收集后装入封闭式容器中，定期外售。 （4）危险废物 1）废机油、废乳化液等。 本项目在生产加工过程中产生废机油和废乳化液等。润滑油、机油每年的用量合计为0.42t/a，则废机油产生量为0.37t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-214-08。工业齿轮油每年的用量合计为0.34t/a，则废润滑油产生量为0.23t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-217-08。液压油每年的用量合计为1.2t/a，则废液压油产生量为0.9t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-218-08。乳化液每年用量为0.92t/a，则废乳化液产生量为0.64t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险代码900-006-09。环评要求：在产生废机油、废乳化液和废液压油等废矿物油的设备下方设置托盘，保证产生跑、冒、滴、漏的少量废机油和废乳化液全部收集，然后全部收集密封保存，暂存于危废暂存间，后由有资质的单位处理，托盘需定时清理防止废矿物油泄漏；生产车间地面进行硬化。 - 废水性漆桶、废活性炭、废过滤棉、漆渣、废催化剂 项目喷漆使用水性漆，会产生废水性漆桶，产生量为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW49其它废物”，危险代码900-041-49。喷漆废气处理过程会产生废活性炭、废过滤棉，废过滤棉产生量为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW49染料涂料废物”，危险代码900-250-12。在有机废气的处理设施中，本项目需要的活性炭量为4.6t，则本项目废活性炭产生量约4.6t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW49染料涂料废物”，危险代码900-250-12。在保证更换频次，及时更换活性炭的情况下，可保证其净化效率。项目在喷漆的过程中会产生一部分的漆渣，漆渣的产生量为0.56t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW12染料涂料废物”，危险代码900-250-12。项目催化燃烧时使用的催化剂，会产生废催化剂，产生量为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW50其它废物”，危险代码722-007-50。 环评要求：废水性漆桶、废活性炭、废过滤棉、漆渣、废催化剂等全部收集暂存于危废暂存间，后由有资质的单位进行处理。 3）废棉纱 设备维修擦拭油类产生废棉纱，废棉纱的产生量为0.08t/a。本项目产生的废棉纱属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”，危险代码900-041-49，环评要求：废棉纱全部收集暂存于危废暂存间，后由有资质的单位进行处理。 （5）危险废物管理措施 根据2017年《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号）本项目危险废物情况汇总如下：本次评价依据废物全过程控制的原则，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求公司设置专用危废暂存间，并提出以下设计要求。 1）危险废物的储存 评价要求危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597‐2001)及其修改单(2013年)中的相关规定设计、建设，具体要求如下： (1)危废暂存间地面与围墙要用坚固防渗的材料建造，同时设有防渗漏、防风、防晒、防雨设施； (2)贮存设施基础必须做防渗处理，采用刚性防渗结构； (3)暂存间要设置明显的贮存危险废物种类标志和警告标志； (4)暂存间应设置围堰，防止发生事故造成危险废物溢流污染环境，围堰必须做防渗处理； 2）评价提出对危废暂存间的管理要求如下： (1)危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)； ⑤无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 (2)危废暂存间的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄露液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 3）危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ④贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。 4）危险废物的运输 在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。 本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：坚持无害化、减量化、资源化原则，妥善利用或处置产生的危险废物，保障环境安全。 表4-12 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.37; 设备检修; 液体; 不饱和烃; 不饱和烃; 半年; T，I; 危废暂存间暂存，定期由有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.23; 固体; 不饱和烃; 不饱和烃; 半年; T，I. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.9; 液体; 不饱和烃; 不饱和烃; 半年; T，I. 4; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.64; 切削; 液体; 不饱和烃; 不饱和烃; 半年; T. 5; 废水性漆桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 喷涂; 固体; 有机质; 有机质; 30d; T/ln. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.6; 活性炭吸附脱附; 固体; 有机质; 有机质; 30d; T. 7; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 2.1; 吸附脱附; 固体; 有机质; 有机质; 半年; T/ln. 8; 漆渣; HW12; 900-250-12; 0.56; 生产废料; 固体; 有机质; 有机质; 半年; T，I. 9; 废棉纱; HW49; 900-041-49; 0.08; 检修时产生; 固体; 不饱和烃; 不饱和烃; 半年; T/ln. 10; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 生产废料; 固体; 有机质; 有机质; 半年; T，I. 11; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.5; 催化燃烧产生; 固体; 半年; T. 表4-13 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存; 贮存. 能力; 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区东北角; 10m2; 密封桶装; 3; 6个月. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 密封桶装; 3; 6个月. 废液压油; HW08; 900-218-08; 密封桶装; 3; 6个月. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 密封桶装; 1; 6个月. 废水性漆桶; HW49; 900-041-49; /; 1; 1个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封桶装; 5; 1个月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 密封桶装; 0.5; 6个月. 漆渣; HW12; 900-250-12; 密封桶装; 1; 6个月. 废棉纱; HW49; 900-041-49; 密封桶装; 0.5; 6个月. 废催化剂; HW50; 772-007-50; /; 0.5; 6个月. 5、地下水和土壤 项目地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行设计。 （1）源头控制 本项目对产生的废水进行合理的治理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）分区防渗 项目运营过程中会产生淋雨检测废水、清洗废水等含油废水，污染物量虽然不大，但因产生的浓度高，一旦发生泄漏对场地土壤与地下水环境压力大。因此对污染风险较大的地段和区域要进行重点防渗处理。根据项目车间及公用设施产污及化学品存储等情况，厂区防渗分为重点污染防渗区和一般污染防渗区两类。 重点污染防渗区域为：喷涂车间、联合车间、化粪池、隔油池等。 喷涂车间、污水处理区：对喷漆区及化粪池、隔油池将采用混凝土池防渗结合防渗衬垫，施工时一次浇灌，并采用双层复合防渗衬垫，等效黏土防渗层Mb≥6.0m。池体用钢筋混凝土，池体内表面刷涂水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。 联合生产车间：联合生产车间采取粘土铺底，再在上层铺设水泥进行硬化，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；水泥地面铺环氧树脂防渗，要求渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s。地面及墙裙采用防渗防腐涂料。 一般防渗区：对于生产过程中可能产生的主要污染源的厂地和易产生工业、生活废水厂房以及运输废水管线的地带，通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 6、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目；土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；永久占地规模为1.78hm2，属于小型（≤5hm2）；根据现状调查，建设项目所在地周边50m范围内，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等，也不存在其他较敏感的土壤环境敏感目标，属于不敏感地区。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价等级。见表4-14。 表4-14 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态影响 绿化工作是城市生态中不可缺少的一个重要组成部分，是一个企业文明生产的重要标志，而且绿化具有吸收有害气体，吸尘滞尘，阻隔噪声等多方面的效果。因此拟建工程应结合工程布局，合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程。 项目总用地面积为17874.95m2，其中绿化面积1787.5m2，绿化率10%。为改善区域内生态环境，创建一个良好的人工环境，项目全部建成后，应尽可能增加绿化面积，完善厂区周边及内部的绿化工作，既可起到隔声和衰减噪声的作用也可防止扬尘、美化环境，具体措施及建议如下： （1）建筑物周边绿化：车间周围以常绿、落叶树组成混交型自然式绿地，多种植草皮及地被植物，以免影响车间采光；办公室前种植枝叶浓密的常绿植物。 （2）道路两旁绿化：厂区内的主要干道和支道两边栽种高大乔木如常青、梧桐、香樟等；厂区道路两旁设1.0~1.5m的绿化带，绿化带内种植灌木、花草，如冬青、草坪等，对厂区扬尘及噪声有吸附作用。 （3）厂区四周厂界应根据企业污染物排放特点多种植一些抗性及吸附性较强的植物，如夹竹桃、刺槐、悬铃木等，尽量减少各污染物对周围环境造成的污染。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不进行分析。 9、环保投资 项目总投资2000万元，其中环保投资140万元，占总投资的7%，具体构成见下表。 表4-15 建设项目环保投资一览表 序号; 污染环节; 环保措施; 投资 （万元）. 1; 废气; DA001联合厂房（一）生产过程中产生的废气; 本项目在联合厂房（一）内设一套中央除尘系统，对联合厂房（一）的各生产环节产生的烟尘进行收集和处理。在1台数控等离子切割机和2台激光切割机的侧面设侧吸式集气罩（4×0.4m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；3台锯床的顶部分别设顶吸式集气罩（1×0.5m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；在1台龙门焊和1台门扇自动焊的焊接机上设顶吸式集气罩，周围设围挡废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理；对35台二保焊机产生的废气，设18台顶吸式集气罩，其中2台二保焊机共用一台集气罩，集气罩的周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理。废气经处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 25. 2; DA002喷砂房产生的废气; 设置一座喷砂房，喷砂房为封闭的空间，喷砂时内部为负压状态，产生的废气经排气口通入一套布袋除尘器中处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA002）排放。; 25. 3; DA003喷漆房产生的废气; 设置一个喷漆房，喷漆房为封闭的空间，喷漆时内部为负压状态，喷漆工序、烘干工序产生的废气经排气口通入预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后，经15m高的排气筒（DA003）排放; 60. 4; 食堂产生的油烟; 在办公区的一楼西侧建设一间食堂，食堂产生的废气经处理效率为60%的油烟净化器处理后经排气筒排放; 5. 5; 废水; 生活污水; 生活污水经3m3化粪池处理后通过市政管网排入长子县城东污水处理厂; 1.5. 6; 食堂废水; 食堂废水经3m3隔油池处理后进入厂区化粪池，通过市政管网排入长子县城东污水处理厂; 1.5. 7; 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期清运。; 1. 8; 除尘灰; 切割下料、焊接产生的除尘灰、焊渣和废铁屑定期外售。喷粉室产生的除尘灰回用于生产。; 0.5. 9; 废液压油、废液压油桶、废乳化液、废水性漆桶、废活性炭、废棉纱、废漆渣、废催化剂、废过滤棉等; 在厂区的东南侧，联合厂房（一）的东侧，设置一间10m2危废暂存间，废液压油、废液压油桶、废乳化液、废水性漆桶、废活性炭、废棉纱、废漆渣、废催化剂、废过滤棉等收集到危废暂存间内暂存，委托有资质单位定期处置。要求危废暂存间进行防渗处理，并设置围堰、刷地坪漆和设导流渠以防溢流。; 10. 10; 废弃边角料; 在生产过程中产生的废弃边角料外售，得到合理处置; 0.5. 11; 噪声; 设备噪声; 定期维护、基础减震、安装消声器、采用软连接、封闭厂房、绿化隔离; 10. 合计; /; 140. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001联合厂房（一）生产过程中产生的废气 | 烟尘 | 本项目在联合厂房（一）内设一套中央除尘系统，对联合厂房（一）的各生产环节产生的烟尘进行收集和处理。在1台数控等离子切割机和2台激光切割机的侧面设侧吸式集气罩（4×0.4m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；3台锯床的顶部分别设顶吸式集气罩（1×0.5m），周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器中处理；在1台龙门焊和1台门扇自动焊的焊接机上设顶吸式集气罩，周围设围挡废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理；对35台二保焊机产生的废气，设18台顶吸式集气罩，其中2台二保焊机共用一台集气罩，集气罩的周围设围挡，废气经集气罩收集后通入布袋除尘器处理。废气经处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 | 《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办【2019】9号）中的相关要求 |
|  | DA002喷砂房产生的废气 | 粉尘 | 设置一座喷砂房，喷砂房为封闭的空间，喷砂时内部为负压状态，产生的废气经排气口通入一套布袋除尘器中处理，处理后的废气经15m高的排气筒（DA002）排放。 |  |
|  | DA003喷漆房产生的废气 | 非甲烷总烃 | 设置一个喷漆房，喷漆房为封闭的空间，喷漆时内部为负压状态，喷漆工序、烘干工序产生的废气经排气口通入预处理装置+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后，经15m高的排气筒（DA003）排放 | 《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCS）污染治理的通知》中工业涂装表一中有组织源排放限值、边界排放限值 |
|  | 食堂产生的油烟 | 烟尘 | 在办公区的一楼西侧建设一间食堂，食堂产生的废气经处理效率为60%的油烟净化器处理后经排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | BOD、COD、SS | 生活污水经3m3化粪池处理后通过市政管网排入长子县城东污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级要求 |
|  | 食堂废水 | BOD、COD、SS | 食堂废水经3m3隔油池处理后进入厂区化粪池，通过市政管网排入长子县城东污水处理厂 |  |
| 声环境 | 主要生产设备 | 噪声 | 优先选用低噪声设备，室内安装，基础减震。 | 《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；除尘器产生的除尘灰，切割下料、焊接产生的除尘灰定期外售；在生产过程中产生的废弃边角料外售，得到合理处置；危险废物有废机油、废棉纱、废乳化液、废活性炭、漆渣、废水性漆桶、废机油桶等，在厂区东南侧设置一间占地10m2危废暂存间，委托有资质单位定期处置。按要求对危废暂存间进行防渗处理，并设置围堰、刷地坪漆和设导流渠以防溢流。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目厂区按照规范和要求对危废暂存间、水性漆库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和危险废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 车间周围以常绿、落叶树组成混交型自然式绿地，多种植草皮及地被植物，以免影响车间采光；办公室前种植枝叶浓密的常绿植物。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对系统进行安全生产维护设计和抢险设计，配备较好的设备和相应的设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修。必须对各种险情进行事故前预测，并针对性演练，做到遇险不乱，应保证抢险队伍的素质，并能全天候出动，力求尽早尽好地恢复安全生产，同时遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和当地城乡发展规划，满足清洁生产的要求，污染物能够达标排放，体现了社会效益、经济效益和环境效益统一的特征。只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实环评单位确认和提出的污染防治对策，本项目从环保的角度讲是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 0.92t/a |  | 0.92t/a | 0.92t/a |
|  | 烟尘 |  |  |  | 1.84t/a |  | 1.84t/a | 1.84t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.230t/a |  | 0.230t/a | 0.230t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 1008t/a |  | 1008t/a | 1008t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废弃边角料 |  |  |  | 23t/a |  | 23t/a | 23t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.37t/a |  | 0.37t/a | 0.37t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.23t/a |  | 0.23t/a | 0.23t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.9t/a |  | 0.9t/a | 0.9t/a |
|  | 废乳化液 |  |  |  | 0.64t/a |  | 0.64t/a | 0.64t/a |
|  | 废水性漆桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 4.6t/a |  | 4.6t/a | 4.6t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 2.1t/a |  | 2.1t/a | 2.1t/a |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.56t/a |  | 0.56t/a | 0.56t/a |
|  | 废棉纱 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①